INSTRUKCJA BHP

Przy obsłudze giętarki mechanicznej

- PRZEZNACZENIE

Giętarka mechaniczna przeznaczona jest do gięcia prętów zbrojeniowych o przekroju: kołowym, sześciokątnym, kwadratowym i prostokątnym, lub wiązki prętów ze stali węglowej i stopowej. Ponadto można wykonywać gięcie pojedyncze i podwójne.

- WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- przy obsłudze maszyn z ruchomymi elementami należy pracować w odzieży bez luźnych (zwisających) elementów jak np.: luźno zakończone rękawy, krawaty, szaliki, apaszki, chusty czy długie wisiory, korale, łańcuszki oraz w nakryciach głowy okrywających włosy
- ubrany w odzież roboczą, przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej
- stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim- zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż, zapoznanie się z instrukcjami obsługi
- ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu
- ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora).

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

Przy pracy giętarki należy zachować kolejność następujących czynności:

- W zależności od średnicy giętego pręta, promienia gięcia i rodzaju gięcia, dobrać i ustawić w odpowiednie otwory płyty gnącej i listew sworznie oraz rolki gnące,

- Założyć odpowiednią parę kół zębatych w zależności od szybkości gięcia,

- Ustawić zderzaki wyłączników krańcowych na płycie gnącej na żądany kąt gięcia,

- Wprowadzić gięty pręt miedzy odpowiednie rolki i sworznie na stole roboczym,

- Wyłącznikiem głównym ustawić kierunek obrotów tarczy gnącej (lewe, prawe),

- Giętarkę podłączoną do sieci włączyć przyciskiem lub pedałem wyłącznika nożnego „Start”.

- ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

- Giętarkę może obsługiwać pracownik przeszkolony w zakresie tego typu urządzeń, jak również zaznajomiony z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i Dokumentacją Techniczno-Ruchową.

- Obsługę giętarki stanowi zespół dwóch ludzi, giętacz i pomocnik przy gięciu długich prętów lub sam giętacz przy gięciu prętów krótkich.

- Do obowiązków giętacza należy:

- ustawienie giętarki i przyrządów gnących,

- uruchomienie giętarki,

- przeprowadzenie przeglądów techniczno-konserwacyjnych.

Pomocnik pomaga przy gięciu długich prętów, podaje na stół roboczy oraz odbiera po zagięciu i odkłada na przeznaczone do tego celu miejsce.

- Przy powtórnym uruchamianiu giętarki po krótkiej przerwie na tym samym miejscu pracy, przygotowania wstępne mogą być ograniczone do czynności wynikających z przepisów o konserwacji sprzętu.

- Niedozwolone jest, aby obsługujący giętarkę był nietrzeźwy lub chory.

- Niedozwolone jest smarowanie i dokonywanie drobnych napraw giętarki w czasie ruchu.

- Ubranie obsługującego powinno być wygodne i obcisłe.

- Narzędzia przeznaczone do naprawy urządzeń elektrycznych powinny posiadać nieuszkodzoną izolację.

- Naprawa instalacji i urządzeń elektrycznych może być dokonywana przez upoważnionego montera.

- Przed przystąpieniem do naprawy należy wyłączyć dopływ prądu do giętarki przez odłączenie jej od skrzynki zasilającej.

- Praca na giętarce może być wykonywana przy założonych osłonach stołu roboczego i bocznych oraz po sprawdzeniu skuteczności zerowania.

- Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić stan i działanie mechanizmów, a szczególnie wyłącznika głównego.

- Przy gięciu długich prętów należy zwrócić uwagę na zaginane końce, aby w ich zasięgu nie znajdowały się osoby postronne.

- Podczas pracy należy zwracać uwagę na zaginany pręt, aby cały czas przylegał do płyty gnącej.

- Zagięty pręt należy wyjmować po zakończeniu cyklu gięcia, tj. po powrocie płyty gnącej w wyjściowe położenie.

- Praca na giętarce może odbywać się tylko pod warunkiem dobrego oświetlenia jej miejsca pracy.

- Zabrania się pracy na giętarce przy stwierdzeniu braku pełnej sprawności, a wszystkie usterki trzeba zgłaszać kierownictwu.

- CZYNNOSCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Po zakończeniu pracy należy wyłączyć giętarkę poprzez ustawienie pokrętła wyłącznika głównego w pozycji „0”, odłączyć zasilanie z sieci i zabezpieczyć przed włączeniem przez osoby niepowołane oraz oczyścić ze zgorzeliny i zanieczyszczeń, po czym zakonserwować.

- ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
- o wadach i / lub uszkodzeniach giętarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- wycofać z użytkowania oraz wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie giętarki niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie
- w razie awarii giętarki stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

- UWAGI

Narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania.
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

OPRACOWAŁ								ZATWIERDZIŁ