INSTRUKCJA BHP

PRZY PRACACH ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM RUSZTOWAŃ

- UWAGI OGÓLNE

Przy pracach związanych z montażem rusztowań może przystąpić pracownik, który:

1.Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.

2.Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy zezwalające na wykonywanie prac na wysokości.

3.Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia.

4.Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.

5.Posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane uprawnienia.

6.Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy (rękawice, okulary, maski).

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed wznoszeniem rusztowań należy:

1.Wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją przed dostępem osób nieuprawnionych.

2.Zwrócić uwagę, aby podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, było stabilne i posiadało zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku.

3.Zwrócić uwagę, aby podłoże, na którym ma być postawione rusztowanie, miało wystarczającą nośność, przewidzianą do przeniesienia obciążeń od rusztowania – nośność podłoża konstrukcyjnego powinna być potwierdzona właściwymi obliczeniami wykonanymi przez uprawnioną osobę.

4.Upewnić się, czy jest do dyspozycji wystarczająca ilość materiałów (elementów rusztowania) niezbędnych do sprawnego montażu.

5.Dokonać oględzin materiałów (elementów rusztowania) – sprawdzić, czy materiały nie są uszkodzone.

6.Posortować i uprzątnąć uszkodzone materiały (elementy rusztowania).

- ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY – WARUNKI TECHNICZNE

1.Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub rusztowań albo poręcze ochronne przewidziane dla danego rusztowania.

2.Rusztowania typowe powinny być montowane zgodnie z planem montażu (instrukcją montażu producenta).

3.Rusztowania nietypowe powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym, który powinien zawierać także plan montażu rusztowania.

4.Rusztowania mogą być montowane tylko pod nadzorem uprawnionych osób.

5.Rusztowania niegotowe do użytkowania powinny być oznaczone znakami ostrzegawczymi.

- WYMAGANIA:

1.Rusztowania powinny:

- Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących montaż oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

- Posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń;

- Zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;

- Zapewniać możność wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego obciążenia;

- Posiadać poręcze ochronne;

- Posiadać piony komunikacyjne;

- Jeżeli są usytuowane bezpośrednio przy drogach, przejściach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść, posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych;

- Mieć zabezpieczone stojaki, znajdujące się przy przejeździe, przed zmianą położenia (uderzeniem) za pomocą odbojnic;

- Mieć zabezpieczone przed poślizgiem elementy nośne;

- Mieć zapewnioną stateczność;

- Jeżeli składają się z rur stalowych, być uziemione i posiadać instalację odgromową.

2.Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,50 kN ok. 150 kg.

3.Dla rusztowań nietypowych liczbę zakotwień oraz wielkość siły kotwiącej należy każdorazowo ustalać w zależności od rodzaju i wysokości tych rusztowań, przyjmując siłę jednego zamocowania, której składowa pozioma jest nie mniejsza niż 2,50 kN ok. 250 kg.

4.Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy nie powinien być umieszczony wyżej niż 1,5 m ponad tą linią.

5.W przypadku montowania rusztowania odsuniętego od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady ochronne od strony ściany lub środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości.

6.Zakotwienia powinny być rozmieszczane równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie.

7.Przy rozpięciu siatek ochronnych na rusztowaniu należy uwzględnić przy kotwieniu dodatkowe obciążenia powodowane parciem wiatru.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Zabrania się:

1.Montowania rusztowań:

- po zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;

- w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/sek.

2.Używania beczek, skrzyń, cegieł, bloków betonowych itp. przedmiotów jako rusztowań lub podpór dla pomostów rusztowań.

3.Wznoszenia rusztowań w sąsiedztwie czynnych napowietrznych linii elektrycznych w strefie niebezpiecznej.

4.Obciążania pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenia się pracowników na pomostach.

5.Wspinania się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań.

6.Pozostawiania narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań.

7.Pozostawiania na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy.

8.Jednoczesnej pracy na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia.

9.Przebywania na pomoście rusztowania jednocześnie więcej osób, niż przewidują dokumentacja producenta lub projekt indywidualny.

- CZYNNOŚCI WYMAGANE

Nakazuje się:

1.Zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy.

2.Używać obowiązujących ochron osobistych.

3.Utrzymywać porządek w miejscu pracy.

4.Montować rusztowanie zgodnie z planem montażu lub projektem indywidualnym.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1.Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny.

2.Zabezpieczyć rusztowania niegotowe do użytku przed dostępem osób nieupoważnionych i oznakować znakami ostrzegawczymi.

- ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKÓW

1.O wadach i/lub uszkodzeniach urządzeń, elementów rusztowania należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

2.Bezwzględnie udzielić pomocy poszkodowanym zgodnie z instrukcją pierwszej pomocy medycznej.

3.Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.

4.W przypadku występowania wątpliwości, co do sposobu wykonywania pracy, pracę należy przerwać i zwrócić się o wytyczne do przełożonego.

UWAGA

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

| OPRACOWAŁ |  | ZATWIERDZIŁ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………………. | ……………………………. |  |  |