INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE KOSIARKI

- UWAGI OGÓLNE

Do obsługi kosiarki do może przystąpić pracownik, który:

- Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.

- Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.

- Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia.

- Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.

- Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy.

- CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Sprawdzić stan wyposażenia technicznego kosiarki w tym:

- Czy wszystkie nakrętki, śruby i inne elementy są dobrze dokręcone, nieuszkodzone i niezużyte;

- Zużyte lub uszkodzone noże, sworznie czy śruby należy wymienić na nowe oryginalne części zamienne;

- Czy silnik jest w należytym stanie technicznym (należy sprawdzić czy sprężyna regulacji obrotów silnika, dźwignia regulacji obrotów silnika i inne części, które decydują o podwyższeniu obrotów silnika są w właściwym stanie, czy nie dokonywano przy nich regulacji, by podwyższyć obroty silnika);

- Czy w misce olejowej silnika jest wystarczająca ilość oleju, w miarę potrzeby należy uzupełnić niedobór;

- Czy kabel i fajka świecy zapłonowej są w dobrym stanie technicznym;

- Czy świeca nie musi być wymieniona ze względu na jej zużycie;

- Czy filtr powietrza jest czysty - w razie potrzeby należy go oczyścić;

- Czy tłumik nie jest uszkodzony, jeśli jest należy bezwzględnie wymienić go na nowy;

- Czy pojemnik na trawę jest nieuszkodzony, czy nie ma zapchanych kratek wentylacyjnych;

- Czy silnik i rura wydechowa nie są zanieczyszczone trawą, liśćmi, tłuszczem, czy resztkami paliwa (w razie stwierdzenia, że tak jest należy niezwłocznie oczyścić wyżej wymienione części, by nie dopuścić do ewentualnego zapłonu kosiarki).

UWAGA

- W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy, należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

- Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności pracownik może przystąpić do uruchamiania urządzenia po uprzednim nalaniu paliwa do zbiornika kosiarki. Podczas wykonywania tej czynności istnieje duże zagrożenie pożarowe.

- Bezwzględnie należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Stosować benzynę bezołowiową;

- Paliwo wlewać na wolnym powietrzu, przy wyłączonym, wychłodzonym silniku;

- Nie wdychać oparów i gazów;

- Nie napełniać zbiornika do pełna - należy pozostawić minimum 15 mm od górnej krawędzi zbiornika;

- Zamknąć zbiornik korkiem;

- Jeśli doszło do przepełnienia zbiornika (przelania) należy dokładnie usunąć rozlane paliwo.

- Nie używać otwartego ognia,

- Zabronione jest palenie papierosów;

- Zabronione jest dolewanie paliwa podczas pracy silnika, czy też przed jego ostygnięciem;

- Nie przechowywać paliwa w nieatestowanych pojemnikach.

- PODCZAS PRACY

- Sprawdzić, czy uruchomienie maszyny nie stworzy zagrożeń wypadkowych:

- Trawnik oczyścić z kamieni, kawałków drewna, drutu i innych obcych przedmiotów;

- Usunąć wszystkie zwisające gałęzie, by uniknąć zranienia oczu;

- Sprawdzić, czy w niedalekiej okolicy pracy kosiarki nie znajdują się osoby postronne, zwierzęta;

- Koszenie trawy wykonywać tylko przy dobrej widoczności;

- Nie wolno kosić trawy mokrej ze względu na niebezpieczeństwo poślizgnięcia się.

- Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy tzn. z prędkością kroczenia.

- Jeśli pracownik kosi trawę z założonym pojemnikiem na ściętą trawę przed koszeniem powinien sprawdzić, czy osłona wylotu dokładnie zakrywa otwór wylotowy kosiarki.

- Jeśli koszenie wykonywane jest bez pojemnika wykonujący koszenie powinien sprawdzić czy osłona dokładnie zakrywa otwór wylotowy do trawy.

- Należy zawsze wyłączyć kosiarkę przed przemieszczeniem jej w inne miejsce koszenia lub przed opróżnieniem pojemnika na skoszoną trawę.

- W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwaną maszynę.

- Zabronione jest:

- Koszenie trawy na brzegach strumyków, rowów, stawów lub rzek;

- Koszenie trawy z nieosłoniętym otworem wylotowym trawy (za pomocą pojemnika lub osłony).

- Podczas koszenia na zboczach kąt pochylenia kosiarki nie może przekroczyć 15 stopni. Koszenie należy wykonywać w poprzek zbocza nigdy w górę czy w dół.

- Bezwzględnie należy wyłączyć silnik kosiarki:

- Jeśli odchodzi się od niej;

- Przy zdejmowaniu i zakładaniu pojemnika do trawy;

- Przed dolewaniem paliwa (wystudzić silnik przed wykonaniem tej czynności);

- Przed regulacją wysokości cięcia;

- Przed przemieszczaniem kosiarki w inne miejsce;

- Przed oczyszczaniem kosiarki;

- Przy zapchaniu się kanału wyrzucającego trawę;

- Jeśli wystąpi zjawisko wibracji silnika (bezwzględnie przed ponownym uruchomieniem kosiarki zasięgnąć porady fachowca);

- Przy wymianie koła;

- Przy demontażu noża;

UWAGA:

Podczas wykonywania tej czynności pracownik bezwzględnie musi użyć rękawic ochronnych by uniknąć urazów.

- Przy wykonywaniu wszelkich prac konserwacyjnych;

- W razie kolizji z przeszkodą (np. kamień). W takim przypadku należy:

- odczekać do czasu zatrzymania się noża kosiarki;

- odłączyć świecę zapłonowa przez wyciągnięcie „fajki”;

- jeśli kosiarka jest z zapłonem elektrycznym należy wyciągnąć kluczyk;

- sprawdzić, czy nastąpiło uszkodzenie kosiarki, jeśli tak - oddać do autoryzowanego punktu napraw.

- W razie wątpliwości co do obsługi urządzenia, pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o Szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.

- CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE

Pracownikowi nie wolno:

- Stosować niebezpiecznych metod pracy tak, by stwarzać zagrożenie dla siebie lub otoczenia;

- Nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych;

- Pracowania bez nakazanych ochron osobistych;

- Usuwać osłon czy znaków zabezpieczających;

- Naprawiać samodzielnie maszynę;

- Dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego;

- Przeszkadzać innym w pracy.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY NALEŻY

- Wyłączyć kosiarkę.

- Dokładnie oczyścić urządzenie.

- Oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania.

UWAGA

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………. | ………………….. |  |