INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE NOŻYC DO KRZEWÓW

- UWAGI OGÓLNE:

Do obsługi nożyc może przystąpić pracownik, który:

- Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.

- Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.

- Jest zapoznanym z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia.

- Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.

- Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy.

- CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

Pracownik powinien:

1.Zapewnić wymagane środki ochrony indywidualnej, sprawdzić ich stan i używać zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.Sprawdzić, czy przeszła wymagane przez producenta kontrole okresowe, oraz regulacje i konserwacje.

3.Nigdy nie podłączać urządzenia do zasilania przed oględzinami..

4.Sprawdzić, czy wyłącznik urządzenia jest w pozycji „wyłącz”.

5.Sprawdzić, czy maszyna jest kompletna i sprawna technicznie (czy nie występują widoczne usterki, czy jest aktualny przegląd techniczny, konserwacja i wymiana materiałów eksploatacyjnych).

6.Sprawdzić, czy przewód zasilający urządzenie nie jest uszkodzony.

7.Sprawdzić, czy przedłużacz wykorzystywany do zasilania urządzenia jest sprawny – nieuszkodzony.

8.Zapewnić, aby przewody zasilające nie leżały na przejściach, dojściach, w wodzie lub w strefie grożącej uszkodzeniem przewodów.

9.Sprawdzić, czy urządzenie i przedłużacz nie są zawilgocone, mokre – zawilgocenie może skutkować porażeniem prądem elektrycznym.

10.Zapewnić, alby uchwyty rękojeści były zawsze czyste.

11.Nie dopuszczać osób drugich w strefę wykonywanych prac.

12.Zapewnić sobie wygodne warunki do pracy, niezmuszające do zajmowania nietypowych pozycji zagrażających upadkiem, poślizgnięciem itp.

II. CZYNNOŚCI W TRAKCIE PRACY:

Pracownik powinien:

1.W czasie obsługi urządzenia zastosować się do zapisów instrukcji obsługi – dokumentacji Techniczno – Ruchowej dostarczonej przez producenta.

2.Przeprowadzić próbę urządzenia na biegu jałowym.

3.Podczas eksploatacji nie wyłączać zabezpieczeń i nie wykonywać ich obejść.

4.Urządzenie zawsze trzymać oburącz w czasie pracy.

5.Nie kłaść urządzenia na podłoże w czasie jej pracy.

6.Nie przeciążać urządzenia. Gdy korpus jest gorący należy zrobić przerwę w pracy.

7.Przerwać pracę na krótki czas, w przypadku zmęczenia.

8.Koncentruj się na swojej pracy. Należy przerwać pracę na krótki czas, w przypadku dekoncentracji.

9.Zapewnić porządek i czystość w miejscu pracy.

III. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY:

1.Pracownik powinien:

1.1.Wyłączyć maszynę i zabezpieczyć przed uruchomieniem przez niepowołane osoby.

1.2.Uprzątnąć miejsce pracy.

1.3.Dokonać wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłosić ten fakt przełożonemu i oznakować

maszynę tabliczką (np. ,,zakaz uruchamiania maszyny, uruchomienie grozi wypadkiem”) oraz trwale wyłączyć maszynę z źródła zasilania.

1.4.Zapewnić urządzeniu właściwe warunki przechowywania, niepowodujące zabrudzenia, uszkodzenia lub zawilgocenia.

2.Maszyny nie wolno używać niezgodnie z jej przeznaczeniem.

UWAGA

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.