INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA OBSŁUGI PRASOWALNICY

- WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

- Ukończone 18 lat ( młodociany w ramach nauki - pod nadzorem instruktora)

- Ukończona szkoła zawodowa lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu

- Przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i p.poż

- Stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

- Ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi urządzenia

- Sprawdzić stan techniczny i mocowanie węży, sprawdzić stan techniczny urządzenia oraz połączeń rurowych
- otworzyć zawór parowy
- otworzyć zawór na odwodnieniu prasowalnicy
- załączyć sterowanie prasowalnicy
- w zależności od rodzaju prasowanego materiału, ustawić odpowiedni czas prasowania na przekaźnikach czasowych znajdujących się w skrzynce sterowniczej

- Próbnie uruchomić prasowalnicę i sprawdzić prawidłowość jej działania,

- Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu,

- Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

- ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

CZYNNOSCI NIEDOZWOLONE:

- Utrzymywanie nieporządku na stanowisku pracy

- Naprawiać lub konserwować urządzenie w ruchu, pod parą i napięciem

- Wznawiać pracę maszyny lub urządzenia bez usunięcia uszkodzenia

- Zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn i narzędzi

- Pozostawiać prasowalnicę bez dozoru podczas jej pracy, dopuszczać do jej obsługi osoby niepowołane

- Używać maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu

- Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy

- Obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń

- Ustawić parametry pracy prasowalnicy dla danej operacji niezgodne z DTR

- Przestawiać i regulować ciśnienie zaworu bezpieczeństwa

NAKAZUJE SIĘ:

- Używać obowiązujące ochrony osobiste

- Sukcesywnie usuwać odpady

- Utrzymywać w porządku miejsce pracy

- Utrzymywać posadzkę w czystości i suchą (nie może być mokra, nierówna, śliska, zanieczyszczona)

- Podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia

- Zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- Montować, eksploatować i obsługiwać maszyny zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową.

- Wycofać z użytkowania oraz wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie maszyny niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie

- Przy wykonywaniu prac na urządzeniu zapoznać się z instrukcją obsługi

- W czasie pracy kontrolować ciśnienie robocze sprężonego powietrza i pary

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca, otworzyć zawór odwadniający urządzenie

- Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

- Wyłączyć prasowalnicę wyłącznikiem (głównym)

- ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- O wadach i / lub uszkodzeniach maszyny należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego

- Maszyny, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane i odłączone od zasilania

- Bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- W razie awarii maszyny stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy awaryjnie wyłączyć prasowalnicę i zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI
- narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
- sterowanie prasowalnicy może odbywać się tylko napięciem 24 V
- ustawianie zaworu bezpieczeństwa dokonują uprawnieni Inspektorzy Urzędu Dozoru Technicznego
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………. | …………………… |  |