INSTRUKCJA BHP DLA OBSŁUGI SUWNIC ELEKTRYCZNYCH

- UWAGI OGÓLNE

Pracę operatora suwnicy może wykonywać osoba, która:

- ukończyła 18 lat,

- posiada odpowiedni stan zdrowia,

- posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP,

- jest zapoznana z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia,

- stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy,

- posiada odpowiednie uprawnienia,

- posiada upoważnienie zakładu pracy do obsługi suwnicy.

Pracownik suwnicy powinien dokładnie znać swe obowiązki, a w szczególności:

- Znać budowę i przeznaczenie wszystkich urządzeń suwnicy, ich części składowych oraz aparatury elektrycznej,

- Znać właściwości prądu elektrycznego,

- Znać sygnały porozumiewawcze z ciężarowym,

- Umieć udzielić pierwszej pomocy osobom porażonym prądem elektrycznym i umieć zastosować sztuczne oddychanie.

- CZYNNOSCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

Zanim operator rozpocznie pracę powinien:

- Sprawdzić, czy suwnica ma aktualną decyzję UDT;

- Przestrzegać zasad BHP na swoim stanowisku pracy, przede wszystkim na podstawie instrukcji obsługi oraz instrukcji stanowiskowej;

- Zgłosić przełożonemu zauważone usterki, wycieki lub awarie;

- Zapoznać się z najnowszymi wpisami w książce obsługi, eksploatacji lub książce zdawczo-odbiorczej suwnicy;

- Sprawdzić otoczenie urządzenia, zgłosić lub usunąć przeszkody znajdujące się na torze jazdy;

- Poinformować osoby pracujące w pobliżu urządzenia o rozpoczęciu pracy;

- Uzgodnić znaki komunikacyjne z operatorem zawiesia;

- Sprawdzić masy ładunków i porównać z dopuszczalnym udźwigiem urządzenia;

- Przygotować miejsce do składowania ładunków;

- Wykonać przegląd urządzenia - sprawdzić wizualnie sprawność oraz stan pracy maszyny, sprawdzić działanie elementów bezpieczeństwa i mechanizmów napędowych podczas jazdy próbnej;

- Dokonać wpisu w książce eksploatacji lub innym dokumencie.

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

W trakcie obsługi suwnicy pracownik powinien:

- Monitorować prawidłowość działania mechanizmów urządzenia w toku pracy;

- Wykonywać prace z użyciem środków ochrony indywidualnej;

- Zawsze tak prowadzić ładunek, aby widać było całą jego trasę; zachować bezpieczną odległość ładunków od innych obiektów lub osób;

- Zwracać uwagę na sygnały przekazywane mu przez hakowego sygnalistę;

- Reagować na sygnał stopu i zatrzymać urządzenie;

- Zachować płynność ruchów podczas manipulowania ładunkiem - hamowania, ruszania, wznoszenia i opuszczania;

- Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości dla danego urządzenia;

- Przed ruszeniem ładunku z miejsca sygnalizować innym współpracownikom, a także powtórzyć go w przypadku, gdy na drodze znajdują się osoby;

- Sprawdzać masę ładunku i udźwig nominalny urządzenia;

- Mocować ładunki poprawnie i zgodnie z przepisami (równoważnie i w pozycji pionowej); odległość między ładunkami a przeszkodami powinna wynosić co najmniej 0,5 metra

- Przerwać pracę, jeżeli panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne zagrażają bezpieczeństwu.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Obsługa suwnicy przez osobę nieposiadającą uprawnień;

- Obsługa urządzenia po spożyciu alkoholu lub substancji odurzających;

- Używanie niedopasowanych lub uszkodzonych zawiesi;

- Prowadzenie prac konserwacyjnych i naprawczych przy włączonym urządzeniu;

- Pozostawianie ładunków na urządzeniu bez ich bezpiecznego opuszczenia;

- Podnoszenie ładunków zamocowanych do powierzchni i poza zasięgiem urządzenia

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Po zakończeniu pracy z suwnicą operator powinien zabezpieczyć urządzenie oraz miejsce pracy, zapobiegając wypadkom oraz przekazać zmianę zmiennikowi lub przełożonemu.

- Należy upewnić się, czy ładunek został odłożony we właściwe miejsce;

- Urządzenie ładunkowe należy umieścić w punkcie postojowym, zablokować układy sterowania i wyłączyć zasilanie;

- Zabezpieczyć hamulce przeciwwiatrowe;

- Operator powinien wykonać wzrokową inspekcję urządzenia;

- Urządzenie musi być chronione przed użyciem przez osoby niepowołane;

- W przypadku zauważenia usterek lub innych problemów z działaniem sprzętu należy poinformować osoby odpowiedzialne;

- Zdając urządzenie, należy dokonać wpisu w książce eksploatacji;

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |
| ……………………………. | ……………………………. |