INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE

URZĄDZENIA KARCHER

- INFORMACJE OGÓLNE

- Urządzenie może być użytkowane wyłącznie z zamkniętą osłoną i wszystkimi pokrywami

- Podczas pracy główny wyłącznik nie może być ustawiony w położeniu „O”

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
1. Sprawdzić stan techniczny urządzenia oraz jego wyposażenia.
2. Sprawdzić stan węża wysokociśnieniowego oraz przewodów zasilających.
3. Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku olejowym oraz stan i szczelność pompy 
4. Próbnie uruchomić i sprawdzić funkcjonowanie urządzenia.

- ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY
1. Zwracać uwagę na prawidłowość działania urządzenia - w razie nietypowych objawów natychmiast zwolnić dźwignię ręcznego pistoletu natryskowego.
2. Jest zabronione kierowanie strumienia wody w kierunku:
- innych pracowników lub osób postronnych;
- urządzeń elektrycznych będących pod napięciem;
3. Należy przestrzegać zakazu samodzielnego (bez upoważnienia) przeprowadzania napraw urządzenia.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1. Wyłączyć urządzenie spod napięcia.
2. Zakręcić zawór doprowadzający wodę lub inny środek czyszczący.
3. Nacisnąć dźwignię pistoletu aż do całkowitego spadku ciśnienia w wężu ciśnieniowym.
4. Uprzątnąć stanowisko pracy.
5. Zabezpieczyć urządzenie przed możliwością uruchomienia przez osoby nieupoważnione.

- POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH
1. W razie zauważenia nieprawidłowego działania urządzenia natychmiast wyłączyć zasilanie i niezwłocznie zawiadomić przełożonego.
2. W razie zamoczenia skóry środkiem myjącym należy natychmiast umyć to miejsce mydłem i spłukać wodą oraz zastosować krem ochronno-nawilżający.
3. W razie pojawienia się złego samopoczucia lub podrażnienia dróg oddechowych i oczu należy wyłączyć urządzenie i wyjść na świeże powietrze. Przed ponownym rozpoczęciem pracy należy ustalić przyczynę zagrożenia i spowodować jej usunięcie.
4. Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu, a miejsce pracy, na którym doszło do wypadku, zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
5. W razie zauważenia pożaru podjąć próbę jego ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie i przełożonych.
6. W razie wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.


...................................................                                       .....................................................
                    (data)                                                                       (podpis kierownika)