INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE NACZEPY

- UWAGI OGÓŁNE:

Nakazuje się:

- Kierowcę zapoznać szczegółowo z budową naczepy (przyczepy), sposobem przygotowania naczepy do eksploatacji;

- Przed każdą jazdą sprawdzić stan urządzeń i mechanizmów:

- Ciśnienie w oponach (różnica ciśnień nie może być wyższa niż 0,03 Mpa);

- Stan opon ( usunąć tkwiące ewentualnie w bieżniku kamienie, gwoździe, itp., wymienić opony uszkodzone);

- Zamocowanie kół jezdnych i dociągnięcia nakrętek;

- Stan instalacji hamulcowej (sprawdzenie przedmuchów instalacji hamulcowej, usunięcie przedmuchów przez dokręcenie złącz lub wymianę uszczelek);

- Działanie hamulców ( sprawdzenie wielkości skoku jałowego tłoka hamulcowego (ca 70-85 mm));

- Naciąg linki hamulca ręcznego;

- Stan przewodów elektrycznych;

- Stan elementów sygnalizacyjnych: światła - pozycyjne, kierunkowskazy, stopu, odblaskowe, oświetlenia tablic rejestracyjnych;

- Stan i zamocowanie koła zapasowego;

- Stan resorów (poduszek);

- Ogólny stan przyczepy (naczepy) w celu sprawdzenia występowania uszkodzeń mechanicznych, pęknięć elementów metalowych, stanu osłon przeciw błotnych itp.

- W czasie jazdy przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego, zachowując niezbędną ostrożność przy przewożeniu ładunków;

- Przy za i wyładunku zahamować naczepę hamulcem ręcznym, zachować szczególną ostrożność, pracować w rękawicach ochronnych;

- Równomiernie rozmieszczać i układać ładunek na naczepie, zabezpieczając przed możliwością przesunięć podczas jazdy oraz aby wykluczyć nadmierne przeciążenie poszczególnych elementów zespołów jezdnych;

- Podczas pompowania opon należy zawsze stać z boku koła, zwracając uwagę na pierścień obręczy;

- Przy wymianie koła zwrócić uwagę na pionowe położenie podnośnika, aby wykluczyć możliwość ześlizgnięcia się:

- Przy zdejmowaniu koła należy pracować w dwie osoby
- Pierścień zabezpieczający zdejmować po uprzednim całkowitym wypuszczeniu powietrza z koła
- Ładunek równomiernie rozmieszczać na całej powierzchni naczepy
- W przypadku stwierdzenia w czasie jazdy samochodu jakiejkolwiek awarii natychmiast zatrzymać pojazd i usunąć awarię lub jeżeli nie można tego załatwić we własnym zakresie - Zabezpieczyć uszkodzony pojazd i zawiadomić o tym kierownika zakładu

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE
- używanie naczepy wykazującej braki techniczne
- przekraczania dopuszczalnej przez dokumentację prędkości jazdy
- przewożenia osób na naczepie
- przebywania osób w pobliżu urządzeń załadowczych w czasie ich pracy
- dopuszczać, aby ogólny ciężar ładunku był większy od normalnej ładowności pojazdu, określonej w dokumentach rejestracyjnych samochodu

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………. | …………………… |  |