INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBSŁUGI PRZENOŚNIKA

- UWAGI OGÓLNE

Przenośniki mogą być ustawione w pomieszczeniach zakładu pracy, jak również na otwartej przestrzeni. Przy usytuowaniu przenośników należy wziąć pod uwagę wpływ zarówno czynników atmosferycznych, jak i czynników występujących w środowisku pracy.

- WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze przenośników powinni być:

- Wyposażeni w dopasowane ubrania robocze, najlepiej jednoczęściowe kombinezony robocze;

- Posiadać stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony zaświadczeniem lekarskim - zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż, zapoznanie się z instrukcjami obsługi;

- Ukończone 18 lat (młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora).

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Przenośnik należy zainstalować, podłączyć do instalacji zasilającej i uruchomić zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi;

- Miejsce pracy przenośnika w pomieszczeniach zamkniętych musi być użytkowane i utrzymywane w czystości, uprzątnięte z resztek surowca w sposób zabezpieczający przed powstaniem pożaru i wyposażone w ręczny sprzęt gaśniczy;

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

- Przenośnik taśmowy należy eksploatować tylko w jego pełnej sprawności technicznej;

- Przenośniki mogą pracować wyłącznie z zamontowanymi, odpowiednio zaprojektowanymi osłonami, dopuszczonymi do użytku;

- Pracownicy są zobowiązani znać lokalizacje i funkcje wszystkich sterowników, kontrolek i wyłączników.

NAJCZĘSTSZE ZAGROZENIA

- Zagrożenia związane z pochwyceniem przez obracające się elementy napędowe, nośne i taśmy;

- Zagrożenia związane z możliwością pochwycenia przez poruszające się łańcuchy oraz uderzenia przez poruszające się elementy przenośnika i transportowane materiały

- Uderzenia przez poruszające się (transportowane) podwieszone materiały;

- Zagrożenia związane z uderzeniem przez ładunki spadające w sposób niekontrolowany;

- Zagrożenia związane z możliwością uderzenia przez miotane materiały w przypadku wejścia do strefy wyrzutu.

- ZABRANIA SIĘ

- Pozostawiania narzędzi i zbędnych przedmiotów na przenośniku będącym w ruchu;

- Otwierania pokryw, pozostawiania ich otwartych w czasie pracy przenośnika;

- Przenoszenia przenośnikiem innych materiałów niż przewidziane dla danej konstrukcji przenośnika;

- Dokonywania napraw przenośnika w czasie jego ruchu;

- Dokonywania napraw, zdejmowania lub otwierania osłon przez pracowników obsługi przenośnika;

- Ręcznego usuwania przedmiotów z przenośnika będącego w ruchu w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

- Pracownikom nie wolno chodzić po konstrukcji przenośnika podczas jego ruchu, stawać lub siadać na niej, jeździć na taśmie przenośnika oraz przechodzić pod nieosłoniętymi przenośnikami.

- Pracownikom nie wolno modyfikować lub używać w niewłaściwy sposób ani demontować sterowników, blokad lub urządzeń ostrzegawczych.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Odłączyć zasilanie przez odcięcie dopływu prądu do skrzynki sterowniczej.

- Przechowywać w miejscu, gwarantującym zabezpieczenie przed agresywnym wpływem środowiska naturalnego – deszcz, śnieg, zabezpieczyć elementy metalowe warstwą środka antykorozyjnego.

- W miarę możliwości okryć urządzenie wodoodpornym materiałem.

- ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym
- w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego
- o wadach i / lub uszkodzeniach przenośnika należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego
- wycofać z użytkowania oraz wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie przenośniki niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie
- w razie awarii przenośnika stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową
- każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

UWAGI:

Narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |
| …………………….. | …………………………. |