INSTRUKCJA BHP

OBSŁUGI SILOSA PASZOWEGO

- UWAGI OGÓLNE:

- Uruchamianie maszyn i urządzeń technicznych powinno być zawsze poprzedzone kontrolą zabezpieczeń elementów ruchomych i stanu technicznego zespołów roboczych.

- Należy okresowo przeprowadzać kontrolę bezpieczeństwa odnoszącą się do systemu składowania ziarna (urządzenia wewnątrz i na zewnątrz silosu, w tym osłony przenośników ślimakowych które mogą pochwycić odzież lub kończyny).

- Należy sprawdzać drabiny na zewnątrz i wewnątrz silosu, barierki ochronne oraz przestrzegać procedur dezynfekcji, przerzucania ziarna oraz uwalniania kogoś, kto został uwięziony w silosie.

- PRZY OBSŁUDZE SILOSU PASZOWEGO NALEŻY :

- przed załadunkiem sprawdzić stan przewodu odpowietrzającego,

- wyposażyć w środki ochrony indywidualnej osoby konserwujące jego wnętrze,

- czynności konserwacyjne powinny wykonywać dwie osoby,

- do pneumatycznego transportu ziarna, paszy i innych materiałów sypkich stosować przewody rurowe wykonane z materiału odpornego na elektryzowanie się.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE:

- przechodzenie pod korytem silosu,

- podnoszenie lub opuszczanie sternika przy zużytej bądź uszkodzonej lince wydźwigu,

- pozostawianie sternika bez nadzoru.

- NAKAZUJE SIĘ

- odpowiedni sposób postępowania pracowników podczas prac w silosach głębinowych, między innymi konieczność asekuracji przy wchodzeniu do środka,

- umieszczanie urządzeń sterujących pracą wentylatorów stosowanych w procesie dosuszania zielonek w odległości min. 10 m od miejsca zainstalowania wentylatorów i zabezpieczenie ich przed dostępem osób postronnych,

- konieczność wyposażenia wentylatorów w siatki ochronne,

- nakaz stosowania wentylacji pomieszczeń, w których wykonuje się czyszczenie, dosuszanie lub sortowanie ziarna.

- CZYSZCZENIE

- Konieczne jest użycie szelek i liny asekuracyjnej.

- Czyszczenie należy wykonywać w trzy osoby, z których jedna pracuje wewnątrz, a dwie ubezpieczają ją na zewnątrz silosu.

- Osoba pracująca wewnątrz zbiornika powinna stosować maskę przeciwpyłową.

- ZAGROŻENIA:

ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ :

- ziarna i pyły mogące tworzyć mieszankę wybuchową zwłaszcza, gdy wilgotność jest

mała (niedostatecznej ilości tlenu w powietrzu wewnątrz silosu);

- palenie papierosów w pobliżu silosu i wywoływania iskier poprzez tarcie o metal;.

- występowanie gazów trujących lub wybuchowych (dwutlenek węgla może wyprzeć z silosu tlen i spowodować uduszenie )

- elektryczność - iskry powstające przy załączaniu urządzeń elektrycznych;

- ziarno w którym można się "utopić",

- wysoka temperatura może spowodować stres cieplny ludzi znajdujących się wewnątrz silosu

- możliwości upadku z wysokości,

- niezabezpieczone urządzenia pomocnicze.

Występują też zagrożenia dla dzieci pozostających bez nadzoru.

- Zagrożenie utopienia się w ziarnie

• Nie należy wchodzić do silosu bez potrzeby;

• Wchodząc do silosu, należy mieć asekurację drugiej osoby;

• Nie należy wchodź do silosu przed wyłączeniem przenośnika ślimakowego i takiego jego

zabezpieczenia, aby nikt nie mógł napełniać silosu gdy osoba jesteś wewnątrz;

• Usuwając nawisy ziarna należy pozostać na drabinie nad ich poziomem;

• Wejścia na zewnętrzne drabiny należy pozostawiać na wysokości niedostępnej dla dzieci.

- Zagrożenia na skutek niezabezpieczonych urządzeń

• Należy stosować osłony napędów przenośników (koła pasowe, pasy, wałki napędowe) oraz

obracających się ślimaków.

• Przenośnik powinien być usytuowany na utwardzonym, raczej płaskim podłożu pod małym

kątem (mniejszym niż 45’) w celu nie dopuszczenia do utraty jego równowagi;

• Przenośnik powinien być przemieszczany po zmniejszeniu jego wychylenia ku górze.

- Zagrożenie katastrofą budowlaną

• Należy zachować szczególną ostrożność przy napełnianiu silosu nowym produktem. (Każdy

przechowywany w silosie materiał ma różne właściwości strukturalne – silos zaprojektowany

do przechowywania jednego produktu może być nieodpowiedni do przechowywania innego);

• Należy dokładnie stosować się do instrukcji fabrycznej przy wykonywaniu betonowego

fundamentu pod silos;

• Podczas napełniania lub opróżniania silosu  osoby postronne, zwłaszcza dzieci powinny

opuścić obszar silosu i jego okolicę;

• Pozornie proste zmiany w odniesieniu do konstrukcji i wyposażenia silosu mogą drastycznie

zmienić jego stabilność (wskazana jest wtedy konsultacja z producentem).

- Zagrożenie upadkiem

• Montaż zabezpieczającej przed upadkiem z krawędzi dachu barierki;

• Instalacja przy zewnętrznej drabinie silosu osłony przed odpadnięciem z drabiny w postaci

odpowiednio wykonanej klatki.

• Zaopatrzenie zewnętrznych otworów (rozmieszczonych ponad maksymalnym poziomem

ziarna) w siatki ochronne przymocowane na zawiasach;

• Używanie pasów bezpieczeństwa.

- BEZPIECZNA DEZYNFEKCJA ( GAZOWANIE)

- Przewietrzanie zdezynfekowanego silosu przed wejściem.

- Czas wentylacji silosu zgodny z zaleceniami producenta.

- Pojemniki z fosforowodorem należy otwierać na świeżym powietrzu, nie w silosie albo pomieszczeniu (pojemnik trzyma się daleko od siebie, w kierunku w którym wieje wiatr).

- Należy korzystać z wyposażenia i odzieży ochronnej.

- Dezynfekcja powinna być prowadzona przy asekuracji drugiej osoby.

- Tabletki fosforowodoru wprowadza się do silosu przy użyciu odpowiedniej rurki.

- Należy oznaczyć obszar dezynfekcji tabliczkami z napisem: "NIEBEZPIECZEŃSTWO DEZYNFEKCJA".

- POSTĘPOWANIE W NAGŁYCH WYPADKACH

- Wpadnięcie do magazynowanego ziarna :

- wchodząc do silosu, należy mieć asekurację drugiej osoby – która w sytuacji awaryjnej ma zakaz wchodzenia do silosu)

- należy zachować spokój (ziarno ciasno przylega do ciała);

- wskazane jest osłonięcie twarzy i klatki piersiowej rękoma i odzieżą tak, aby wytworzyła się przestrzeń umożliwiająca oddychanie;

- osoba asekurująca powinna zapewnić sobie pomoc innych - wejść, używając aparatu tlenowego i zabierając z sobą linę bezpieczeństwa (Konieczne jest użycie szelek i liny asekuracyjnej). Zawiadomione osoby znajdujące się na zewnątrz mogą pomóc w wyciągnięciu ludzi znajdujących się w z silosie;

- Gdy człowiek wpadnie do ziarna zmagazynowanego w silosie, należy:

- opróżnić silos otwierając wszystkie boczne wyloty;

- następnie wycinając otwory w stożku lub ścianach dookoła podstawy używając elektronarzędzi.

OPRACOWAŁ:                                                                    ZATWIERDZIŁ: