INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI ZAMRAŻARKI

- UWAGI OGÓNE

Do obsługi zamrażarki może przystąpić pracownik, który:

- Ma ukończone 18 lat;

- Posiada aktualne przeszkolenie w zakresie BHP;

- Zapoznał się z dokumentacją DTR oraz instrukcją obsługi danego urządzenia;

- Posiada aktualne badania lekarskie;

- Wyposażony jest w odzież i obuwie ochronne.

- ZADASY BEZPIECZNEJ OBSŁUGI URZĄDZENIA

- Produkty zamrażane należy podzielić na porcje; przechowywać w pojemnikach lub torbach foliowych.

- Opakowanie powinno ściśle przylegać do produktu i być opatrzone kartkami z informacją o zawartości i terminie ważności do spożycia.

- Zamrażarkę zapełniamy według zasady:

- Asortyment, który będzie przechowywany najdłużej, układamy w dolnej części zamrażarki (najzimniejszy poziom urządzenia),

- Produkty podlegający szybkiej sprzedaży / użyciu umieszczamy wyżej.

- Wszelkie naprawy urządzenia powinien wykonać tylko autoryzowany serwis.

- CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE

NIE WOLNO:

- Podłączać urządzenia do sieci elektrycznej, mającej niesprawne zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym;

- Przechowywać mięsa lub potraw mięsnych solonych lub saletrowanych bez opakowania, które chronić będzie wnętrze urządzenia przed korozją (mogą to być chociażby worki foliowe).

- Przechowywać w urządzeniu substancji grożących wybuchem;

- Przechowywać w zamrażarce szklanych naczyń z płynami zamarzającymi.

- Odłączać urządzenie od sieci elektrycznej, ciągnąc za przewód zasilający.

- ROZMRAŻANIE

Urządzenie należy rozmrażać co 2-3 miesiące lub częściej, jeśli zachodzi taka potrzeba. Zabrania się stosować do usunięcia pokrywy szronu przedmiotów metalowych mogących uszkodzić zespół chłodzenia, oraz urządzeń grzewczych w tym wszelkiego rodzaju suszarek do włosów, promienników ciepła itp.

- Odłączamy urządzenie od źródła prądu (wyjmujemy wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka wtykowego)

- Po otworzeniu drzwi komory opróżniamy ją z produktów,

- Proces odszronienia powinien przebiegać samoistnie od momentu, kiedy to ciepłe powietrze dostanie się do komory,

- Pozostawić otwarte drzwi urządzenia;

- Spływającą wodę należy usunąć ręcznikiem bądź miękką szmatką

- Po zakończeniu myjemy zamrażarkę i ponownie zapełniamy produktami.

Wszystkie okoliczności mogące zagrozić bezpieczeństwu obsługującego bądź osobom postronnym zobowiązują pracownika do meldowania o nich przełożonym. W przypadku znalezienia się w bezpośrednim niebezpieczeństwie na skutek nieprzestrzegania przez zakład zasad bhp, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy (zachowuje on prawo do wynagrodzenia), nie może jednak odmówić podjęcia innej równorzędnej pracy, gdy niezwłoczne usunięcie zagrożeń przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe).

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………. | ………………….. |  |