INSTRUKCJA BHP

przy obsłudze zgrzewarki punktowej

1.CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Do pracy przystąpić punktualnie, będąc wypoczętym, trzeźwym, właściwie ubranym (ubranie robocze lub kombinezon, czysty, bez luźno zwisających elementów, buty robocze odporne na działanie iskier, fartuch skórzany, ochraniacze na nogi i buty, rękawice spawalnicze, maska  spawalnicza z kompletem właściwych szkieł ochronnych, okulary spawalnicze, maska przeciwpyłowa, kask zwykły lub z wentylacją, inne wyposażenie według aktualnych potrzeb).

- Zapoznać się z zadaniami na dany dzień roboczy, przestudiować dokumentację techniczną dla przewidzianych do zgrzewania detali, omówić ze swoim bezpośrednim zwierzchnikiem fachowe i bezpieczne wykonanie powierzonego zadania.

- Przygotować odpowiednio swoje stanowisko robocze do wykonania operacji zgrzewania, a między innymi:

- ustawić poprawnie materiały do zgrzewania, mocno, pewnie, stabilnie, bezpiecznie, aby podczas wykonywania operacji nie osunęły się, nie przewróciły lub nie stworzyły innych zagrożeń,

- dostosować długość przewodów do miejsca manipulacji czyli miejsc zgrzewania,

- sprawdzić poprawność zawieszenia zgrzewarki, jej uziemienie, - przygotować i wykorzystać niezbędne pomoce techniczne do wykonania zadania (podtrzymki, uchwyty, śruby, kozły drewniane lub metalowe, podkładki itp.),

- usunąć wszystkie zbędne przedmioty i materiały ze stanowiska roboczego, aby nie utrudniały obsługi zgrzewarki,

- ustawić odpowiednie osłony, parawany zabezpieczające współpracowników przed tzw. zjawiskiem "olśnienia",

- umieścić we właściwym miejscu odpowiednie znaki informacyjne i ostrzegawcze,

- zapewnić prawidłowe oświetlenie całego stanowiska roboczego.

- Sprawdzić stan techniczny zgrzewarki, a między innymi:

- działanie transformatora przetwarzającego energię elektryczną pobieraną z sieci zasilającej,·

- stan elektrod doprowadzających energię elektryczną do zgrzewanego przedmiotu i wywierające nacisk na łączone elementy,

- działanie urządzenia powodującego docisk elektrod do zgrzewanych elementów (pneumatycznego lub hydraulicznego czy mechanicznego),

- stan urządzenia regulującego czas poszczególnych czynności procesu zgrzewania (elektroniczne lub krzywkowe czy pneumatyczne).

e) W zależności od rodzaju wykonywanych operacji zgrzewania, przygotować dla tych czynności odpowiednią zgrzewarkę:

- punktową,

- garbową,

- liniową,

- zwarciową,

- iskrową.

f)  Znając metody zgrzewania:

- acetylenowe (gazowe),

- termitowe,

- ogniskowe,

- zgniotowe,

- tarciowe i oporowo-elektryczne: doczołowe, liniowe, garbowe. punktowe, odpowiednio przygotować się do ich wykonania w zależności od rodzaju zgrzein, jakie są przewidziane dokumentacją techniczną dla danego typu detali,

g) Wszystkie zauważone i przewidziane zagrożenia zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu celem ich szybkiego usunięcia, a po upewnieniu się, że zostały one zlikwidowane, przystąpić do realizacji powierzonych zadań.

2.   ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY:

a) Wykonywać tylko prace zlecone przez swojego bezpośredniego przełożonego, nie stwarzając żadnych zagrożeń dla siebie. współpracowników i otoczenia, zawsze stosując bezpieczne metody pracy i w zależności od potrzeb, stosować właściwe ochrony osobiste.

b) Zawsze stosować właściwą zgrzewarkę dla określonego rodzaju zgrzeiny, sprawną technicznie.

c) Pamiętać podczas zgrzewania punktowego, że:

- prąd doprowadzany jest za pośrednictwem elektrod miedzianych, które równocześnie dociskają łączone blachy,

- zgrzeina punktowa o kształcie soczewki powstaje w miejscu styku blach, na drodze przepływu prądu,

- szereg zgrzein punktowych tworzy tzw. szew punktowy,

- zgrzewanie punktowe służy do łączenia cienkich blach i kształtowników,

- odmianą zgrzewania punktowego jest zgrzewanie garbowe, polegające na tym, że jedna z łączonych blach ma wytłoczone "garby", na skutek czego, przy zaciśnięciu blach między płaskimi elektrodami i jednoczesnym przepuszczeniu prądu, silnie nagrzane garby ulegają spłaszczeniu i otrzymuje się w tych miejscach zgrzeiny punktowe,

- zgrzewaniem garbowym łączy się między innymi także kołki z blachami.

d) Dopilnować, aby stanowisko było zawsze poprawnie zorganizowane, zaopatrzone, oświetlone.

e)  W przypadku nawet krótkich przerw w pracy, wyłączyć zgrzewarkę spod napięcia.

f)   Wiedzieć i stosować zasadę, że podatność materiału do łączenia się za pomocą operacji zgrzewania wykazują przede wszystkim  takie materiały jak: stal miękka, stal narzędziowa, termoplastyczne tworzywa sztuczne, a trudno zgrzewalne są: miedź, mosiądz, aluminium,  stale austenityczne.

g) Obligatoryjnie stosować ochrony osobiste, w zależności od dokonywanych zabiegów.

h) Do oświetlania przenośnego stosować lampy o napięciu bezpiecznym 24 V.

i)  Nie wykonywać operacji zgrzewania będąc w pozycji leżącej.

j)  Stosować maty dielektryczne podczas operacji zgrzewania.

k) W przypadku stwierdzenia braku dopływu prądu, pracę przerwać, wezwać elektryka do usunięcia awarii, zawiadomić swojego bezpośredniego przełożonego o zaistniałym zdarzeniu.

l)  Dopilnować, aby wszystkie elementy przeznaczone do zgrzewania były odpowiednio przygotowane, czyste, bez rdzy, suche.

m) Na bieżąco utrzymywać porządek na stanowisku pracy, usuwać zbędne przedmioty, zapewnić, aby podłoga na stanowisku zawsze była sucha, nie zaśmiecona, nie  zatarasowana, równa.

n) Każdy wypadek przy pracy zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

o) Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy, pozostawić to miejsce w takim stanie, w jakim wypadek się wydarzył, jeżeli to możliwe aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego, poszkodowanemu udzielić pierwszej pomocy.

p)   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do fachowego i bezpiecznego obsługiwania zgrzewarki do zgrzewania punktowego, zwrócić się do swojego  bezpośredniego zwierzchnika o dodatkowe wytyczne i wskazówki dla możliwości realizacji powierzonej pracy.

3.   CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE:

- Używania zgrzewarki niewłaściwej lub niesprawnej technicznie.

- Stosowania niebezpiecznych metod pracy przy obsłudze zgrzewarki, stwarzając różnorakie zagrożenia.

- Naprawiania zgrzewarki we własnym zakresie, nie posiadając dla tych celów ani przeszkolenia, ani uprawnień.

- Używania zgrzewarki, gdy jej zawieszenie jest niepewne, niestabilne, a urządzenie nie uziemione.

- Realizowania operacji zgrzewania poza pomieszczeniem, bez zadaszenia podczas opadów atmosferycznych.

- Wykonywania operacji zgrzewania w pomieszczeniu, w którym tego samego dnia były prowadzone roboty malarskie przy użyciu materiałów łatwopalnych.

- Przechowywania na stanowisku roboczym lub w jego pobliżu materiałów łatwopalnych, wybuchowych, niebezpiecznych.

- Usuwania ze stanowiska różnego rodzaju zabezpieczeń, osłon lub znaków informacyjnych czy ostrzegawczych.

- Zezwalania na obsługiwanie zgrzewarki osobom postronnym.

- Nie używania ochron osobistych, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

- Nie stosowania zaleceń instrukcji obsługi zgrzewarki podanej przez  jej producenta w DTR (Dokumentacji Techniczno-Ruchowej).

- Wykonywania operacji zgrzewania w przypadku:

-  nadmiernego nagrzania się zgrzewarki,

- pojawienia się na zgrzewarce otwartego ognia, dymu lub zapachu palącej się instalacji      elektrycznej,

- uszkodzenia układów regulacji zgrzewarki,

-  gdy materiały do zgrzewania są przygotowane nieprawidłowo.

- Lekceważenia zagrożeń wynikających z używania urządzeń elektrycznych

- Obsługiwania zgrzewarki będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

- Brania udziału w niebezpiecznych "zabawach" czy "żartach", stwarzając zagrożenia dla siebie,  współpracowników, otoczenia.

4.   CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY :

a)    Wyłączyć spod napięcia zgrzewarkę, odpowiednio ją czyszcząc.

b)    Uporządkować całe stanowisko robocze, gotowe detale odłożyć na wyznaczone miejsce.

c)    Oczyścić i odłożyć na miejsce ich stałego przechowywania, używane ochrony osobiste.

d)    Odłożyć na wyznaczone dla tych celów miejsce wszystkie używane pomoce warsztatowe,

e)    Upewnić się, że pozostawiona zgrzewarka nie stworzy jakichkolwiek zagrożeń dla otoczenia.

f)     Stanowisko opuścić po zakończeniu dnia pracy, zgodnie z wymogami obowiązującej dyscypliny pracy.

5.   UWAGI KOŃCOWE:

Pracownik obsługujący zgrzewarkę powinien:

- Zawsze dbać o higienę osobistą i schludny wygląd.

- Do czynności zgrzewania podchodzić w sposób odpowiedzialny, gdyż jest to proces, który rzutuje na realizację dalszych operacji, a ma za zadanie trwałe łączenie materiałów topliwych, głównie metali i tworzyw sztucznych.

- Przestrzegać wszystkich wyżej podanych zasad i przepisów, gdyż za ich nie stosowanie można być pociągniętym do odpowiedzialności.

- Wiedzieć, że w razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w niniejszej instrukcji przy obsłudze zgrzewarki w sposób fachowy i bezpieczny, zwrócić się do swojego bezpośredniego zwierzchnika o instruktaż dodatkowy, dla możliwości kontynuowania operacji zgrzewania.

Opracował:                                                                                                            Zatwierdził: