INSTRUKCJA BHP

DLA OBSZARÓW PRODUKCYJNYCH PIEKARNI I CIASTKARNI

- UWAGI OGÓLNE:

- Pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach produkcyjnych piekarni i ciastkarni, tzn. podczas przygotowania wyrobów i wypieku, powinni posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe lub przyuczenie do zawodu.

- Pracownicy zatrudnieni w piekarniach i ciastkarniach powinni mieć dobry stan zdrowia, aktualne książeczki zdrowia i pozytywny wynik badań lekarskich potwierdzony właściwym świadectwem.

- Przystępujący do pracy pracownik powinien być wyposażony w odzież i obuwie ochronne, spełniające warunki sanitarne.

- PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY

1.	CIASTOWNIE

- Pomieszczenia ciastowni powinny być wykonane wg założeń technologicznych i zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

- Instalacja elektryczna powinna być w wykonaniu wodoszczelnym i zapewniać natężenie oświetlenia - 300 Ix.

- Posadzki i ściany powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych.

- Przed maszynami do mieszania ciasta z przetaczanymi dzieżami powinna być wolna przestrzeń dla dzież o szerokości min 3,5 m.

- Górne strony lejów spustowych do ciasta umieszczone na poziomie podłogi powinny być zabezpieczone przed wpadnięciem do nich.

- Przewody doprowadzające gorące płyny i parę oraz zbiorniki do gorących płynów powinny być izolowane i odpowiednio oznakowane.

- Naczynia przenośne z gorącymi tłuszczami powinny być zabezpieczone przed pryskaniem cieczy oraz powinny posiadać bezpieczne uchwyty.
h)	Powierzchnia cieczy powinna znajdować się nie wyżej jak w 4/5 wysokości naczynia.

2.	POMIESZCZENIA WYPIEKU

- Pomieszczenia wypieku powinny być wykonane wg założeń technologicznych i zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

- Instalacja elektryczna powinna być w wykonaniu wodoszczelnym i zapewniać minimalne natężenie oświetlenia 1 50 Ix.

- Posadzki i ściany powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych.

- Użytkowanie pieca piekarniczego powinno odbywać się ściśle wg instrukcji obsługi.

- Piec powinien być wyposażony w przyrządy do pomiaru temperatury komór.

- Piece rurowe oraz piece o wymuszonym obiegu spalin powinny być wyposażone w odpowiednie napisy ostrzegawcze.

- Nad otworami komór wypiekowych powinny być umieszczone miejscowe odciągi.

h)	Dołki przedpiecowe przy piecach piekarskich wrzutowych powinny być stale zakryte pokrywami.

i)	Czyszczenie kanałów dymowych i zbiorników wodnych można wykonywać tylko przy pomocy przenośnych schodków.

j)	Przy przyjmowaniu pieczywa z form należy używać rękawic ochronnych.

k)	Do oświetlenia komór wypiekowych w piecach należy używać lamp elektrycznych o napięciu do 24 V.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Pracownikom zabrania się:

l .    przebywania pod podniesionymi oraz przechylonymi dzieżami,

- używania naczyń przenośnych z obluzowanymi uchwytami lub uszkodzoną emalią,

- przenoszenia przez jedną osobę naczyń z gorącym tłuszczem o ciężarze powyżej 15 kg,

- czyszczenia wnętrza lejów do ciasta bez skrobaczki na długim trzonku i sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem (szelki bezpieczeństwa).

- samodzielnych napraw pieca i urządzeń oraz zmiany dopuszczalnych parametrów użytkowania,

- czyszczenia rur grzejących bez potrzebnego sprzętu ochron osobistych,

- składowania sprzętu nie przeznaczonego do obsługi w pomieszczeniu paleniskowym,

- takiego składania sprzętu przeznaczonego do obsługi paleniska, że utrudnia to jego obsługę.

- POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH AWARII

- w przypadku pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.

- w innych przypadkach natychmiast zawiadomić przełożonego i (w razie potrzeby) właściwe służby ratownicze.

- UWAGI KOŃCOWE

- W pomieszczeniach powinna być dostępna  wyposażona apteczka, a wyznaczeni pracownicy powinni posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

- Przeglądy oraz naprawy instalacji gazowej i elektrycznej oraz urządzeń powinny być wykonywane systematycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

- W czasie krótkotrwałych przerw w pracy pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku w pozycji siedzącej.

- Piekarnie i ciastkarnie powinny posiadać pomieszczenie higieniczno- sanitarne o wysokim standardzie.

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.

- W razie wątpliwości co do bezpiecznego wykonania pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

Zatwierdzam