INSTRUKCJA BHP

PRACY NA DRABINACH

- Drabina może być wyłącznie stosowana:

  - jako środek dostępu;

  - do wykonania krótkotrwałej pracy na swojskości.

- Drabiny przenośne powinny spełniać wymagania określone w Polskich Normach.

- Prace na drabinach powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się pracownika poza obrys podstawy drabiny.

- Drabiny powinny być ustawione na twardym i równym podłożu, powinny być stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidzianą zmianą położenia oraz odpowiednio przygotowane na przewidywane obciążenia.

- Drabina przestawna powinna wystawać ponad powierzchnię na którą prowadzi co najmniej 0,75m a kąt jej nachylenia powinien wynosić od 65’ do 75’.

- Przed rozpoczęciem pracy na drabinie należy sprawdzić jej stan techniczny. Drabina musi być sprawna technicznie i posiadać widoczny certyfikat bezpieczeństwa.

- Drabiny powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób nie  stwarzający zagrożeń dla użytkowników i osób przebywających w pobliżu.

PODCZAS UŻYWANIA DRABIN ZABRANIA SIĘ :

- korzystania z nich przez kobiety w ciąży;

- wchodzenia na drabinę w nieodpowiednim obuwiu np. na obcasach, koturnach w klapkach itp.;

- stosowania drabin, które są uszkodzone;

- stosowania drabin jako środka stałego transportu, a także do przenoszenia ciężaru o masie powyżej 10 kg;

- używania drabiny niezgodnie z przeznaczeniem;

- używanie drabiny rozstawnej jako przestawnej;

- ustawianie drabiny na trasach komunikacyjnych;

- ustawianie drabiny na niestabilnym podłożu;

- opieranie drabiny przestawnej o śliskie płaszczyzny, o obiekty lekkie lub wywrotne ale stosy materiałów nie zapewniających odpowiedniej stabilności drabiny;

- stawianie drabiny przed zamkniętymi drzwiami, jeżeli nie są one zamknięte na klucz od strony ustawienia drabiny;

- ustawienia drabin w bezpośrednim sąsiedztwie maszyn i innych urządzeń w sposób stwarzający zagrożenie dla pracowników używających drabiny;

Pamiętaj:

Będąc na drabinie musisz mieć trzy punkty podparcia ( dwie stopy i ręka lub dwie ręce i stopa)! Wszystkie zauważone usterki i zagrożenia należy natychmiast zgłosić przełożonemu! Po zakończeniu prac drabinę  należy odstawić w wyznaczone miejsce.

OPRACOWAŁ