
INSTRUKCJA

ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY

PRZY OBSŁUDZE

SZLIFIERKI
WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO OBSŁUGI

Maszynę może obsługiwać jedynie wykwalifikowany personel posiadający: 

· ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, 

· ważne szkolenie stanowiskowe BHP potwierdzające praktyczną znajomość obsługi maszyny i stosowania instrukcji obsługi, instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy, potwierdzoną pisemnie przez pracownika, 
· sprawne i odpowiednie środki ochrony indywidualnej tj.: 
[image: image1.jpg]


 [image: image2.jpg]


 [image: image3.jpg]



· odzież robocza ściśle przylegająca do ciała (o małej wytrzymałości na rozrywanie, bez szerokich rękawów), 

· okulary ochronne
 CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄ PIENIEM DO PRACY

· sprawdź czy maszyna jest kompletna i sprawna technicznie (czy nie występują widoczne usterki, czy jest aktualny przegląd techniczny konserwacja i wymiana materiałów eksploatacyjnych), 

· zadbaj o wystarczającą przestrzeń zapewniającą swobodę ruchów, 
· zapewnij porządek i czystość w miejscu pracy,
· sprawdź prawidłowość montaż u urządzeń zabezpieczających, 

· wykonaj wszystkie prace nastawcze – regulacja stopki szlifierskiej i wymiana tarcz szlifierskich przy nieuruchomionej maszynie, 

· montuj tylko dozwolone narzędzia o odpowiednie wielkości i średnicy zgodnie z zaleceniami producenta, 

· dokręć śruby mocujące tarcze szlifierskie i stopki szlifierskie, 

· używaj wyłącznie nie wyeksploatowanych tarcz szlifierskich i wyważonych, 

· sprawdź czy tarcze nie są zablokowane, 

· uważaj na prawidłowy kierunek obrotów tarcz, 

· zapewnij bezpieczeństwo osobą pracują cym w pobliżu, 

· nie dopuszczaj osób drugich w stref wykonywanych prac, 

· zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, 

· sprawdź mocowanie osłon i ustaw ich wysokość. 
CZYNNOŚCI W TRAKCIE PRACY

· nie wolno szlifować małych elementów trzymając je w dłoniach – użyj narzędzi mocujących, 

· przy zmianie elementów najpierw wyłącz maszynę i zabezpiecz przed ponownym włączeniem, 

· w czasie obsługi maszyny stosuj się do zapisów do instrukcji obsługi, 

· podczas eksploatacji nie wyłączaj zabezpieczeń i nie wykonuj ich obejść, 

· używaj odzieży roboczej ściśle przylegającej do ciała z zapinanymi mankietami lub z obciągaczami, 

· używaj okularów ochronnych. 
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

· wyłącz maszynę, 

· uprzątnij miejsce pracy, 

· sprawdź czy nie występuje zagrożenie zaprószenia ognia odpryskami powstałymi na skutek obrabiania materiałów, 

· dokonaj wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłoś ten fakt przełożonemu i oznakuj maszynę tabliczką np. ,,zakaz uruchamiania maszyny, uruchomienie grozi wypadkiem” oraz trwale wyłącz maszynę z źródła zasilania. 
UWAGA !!!!

· maszyna powinna pracować w temperaturze od +10 do +40 0C, 
· prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków z zachowaniem przepisów BHP, 

· bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej, 

· maszyny nie wolno używać niezgodnie z jej przeznaczeniem, 

· zakazane jest wykonywanie prac przy maszynie z długimi włosami bez nakrycia głowy np. typu siatka na włosy, 

· zakazane jest gromadzenie materiałów łatwopalnych w obrębie stanowiska pracy, 

· zakazane jest wykonywanie napraw, regulacji, konserwacji w czasie ruchu maszyny. 

................................................................ 

(data, podpis, pieczęć pracodawcy)



