INSTRUKCJA BHP
PRZY OBSŁUDZE FREZARKI
1.   Pracownik obsługujący frezarkę musi być przeszkolony w zakresie bhp i posiadać ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku.

2.   Czynności do wykonania pracy przed rozpoczęciem pracy:

· sprawdzenie działania wyłącznika awaryjnego,
· sprawdzenie stanu osłon elementów ruchomych,
· sprawdzenie działania wyłączników krańcowych,
· sprawdzenie działania dźwigni posuwu, sprzęgła, obrotów.

3.   Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy.

· W czasie pracy należy zachować szczególne środki ostrożności i całą uwagę skupić na wykonywanych czynnościach.
· Obrabiany przedmiot musi być bezwzględnie zamocowany mocno i w sposób pewny, aby nie nastąpiło wyrwanie go w czasie frezowania.
· Przedmioty większe mocuje się wprost do stołu frezarki, używając docisków.
· Przedmioty mniejsze można mocować w imadle maszynowym zwykłym lub uniwersalnym przykręconym do stołu frezarki. 
· Zakładanie i zdejmowanie obrabianego przedmiotu może być wykonane tylko po zatrzymaniu narzędzia skrawającego - frezu.
4.   Czynności zakazane pracownikowi obsługującemu frezarkę. 

· Nie opierać się o frezarkę w czasie jej pracy.
· Nie wolno czyścić ani smarować maszyny w czasie pracy narzędzia.
· Nie wolno dokonywać pomiarów obrabianego przedmiotu w czasie pracy narzędzia.
· Pamiętać aby w czasie pracy zostawiać narzędzia, klucze i inne przedmioty na stole frezarki.
· Zabrania się pracować bez osłon elementów ruchomych i osłon narzędzi.
· Zabronione jest chłodzenie obrabianego przedmiotu szmatami lub pakułami.
· Zabrania się dokonywać napraw frezarki w czasie jej pracy.
· Nie wolno pracować w luźnym i rozpiętym ubraniu roboczym oraz bez nakrycia głowy.
5.   Zasady i sposób bezpiecznego wykonywania pracy.

· Stanowisko pracy powinno być utrzymane w należytym porządku, wszelkie narzędzia należy układać w miejscu na ten cel przeznaczonym.
· Ubranie robocze powinno być obcisłe i dobrze pozapinane, szczególnie rękawy; należy używać nakrycia głowy.
· Na stanowisku pracy i w pobliżu frezarki należy utrzymywać stale czystość i porządek, nie dopuszczać do gromadzenia się odpadów, usuwać wióry.
· Wszelkie uszkodzenia lub braki ujawnione w czasie pracy frezarki należy zgłaszać swojemu przełożonemu.
· Przed przystąpieniem do naprawy frezarki należy sprawdzić czy napęd maszyny jest wyłączony oraz wywiesić tablicę z napisem “ Naprawa! Nie uruchamiać”.

	OPRACOWAŁ
	ZATWIERDZIŁ


