
INSTRUKACJA BHP

DLA KIEROWCY POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UWAGI OGÓLNE

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

1. ukończył 18 lat

2. zatrudnienie kobiet dopuszczalne jest w warunkach określonych w K..P. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Z 1996r. nr 114 poz. 545)

3. ma uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy

4. przeszedł odpowiedni instruktaż zawodowy, zapoznał się z instrukcją obsługi i odbył przeszkolenie bhp w zakresie określonym w Rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 185)

5. ma stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza

6. ubrany jest w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed uruchomieniem pojazdu należy dokonać oględzin: 

1. kół samochodu z uwzględnieniem stanu opon i śrub mocujących koła

2. kompletności oświetlenia lamp itp.

3. sprawdzenia wycieków substancji które świadczyłby o niesprawności układów hamulcowego i kierowniczego lub nieszczelności układu smarującego

4. kompletności i stanu wycieraczek

5. stanu zaczepu

6. podwozia samochodu pod kątem możliwości zwisania uszkodzonych lub oberwanych elementów lub instalacji elektrycznej

7. sprawdzić stan faktyczny urządzeń mechanicznych, a w szczególności stan instalacji elektrycznej

8. próbnie uruchomić samochód i sprawdzić jakość działania urządzeń

9. sprawdzić czy są urządzenia niezbędne do bezpiecznej obsługi pojazdu

10. zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

11. przy obsłudze należy przestrzegać zasad określonych przez producenta (w instrukcji obsługi)

ZASADNICZE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY
Pracownik powinien:


1. szczególną ostrożność zachować podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową 

2. w czasie jazdy przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy i bezwzględnie stosować przepisy kodeksu drogowego
3. używać tylko sprawdzonych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych

4. podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej jazdy
5. zachowywać prawidłową pozycję podczas jazdy
6. do przemieszczania ciężkich przedmiotów, używać pomocnych urządzeń dźwignicowych
7. ręcznie przemieszczać materiały i przedmioty tylko zgodnie z obowiązującymi normami dźwigania
8. przy wykonywaniu prac z urządzeniem mechanicznym, zapoznać się z instrukcją obsługi danego urządzenia 
CZYNNOŚCI ZABRONIONE

1. podpierania pojazdu na prowizorycznych podstawkach,
2. wykonywanie napraw pod uniesionymi i nie zabezpieczonymi zespołami przed samoczynnym opadnięciem
3. pozostawianie pojazdu na pochyłościach terenu bez zabezpieczenia go przed samoczynnym stoczeniem się
4. zaczepianie lin, łańcuchów lub haków holowniczych do miejsc konstrukcyjnie nieprzewidzianych do tego celu
5. wskakiwanie na sprzęt lub zeskakiwanie z niego w czasie jego ruchu
6. sprawdzanie poziomu cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia lub otwieranie korka wlewu oleju przy rozgrzanym silniku
7. pozostawianie uruchomionego sprzętu bez dozoru
8. uruchamianie sprzętu w pomieszczeniach zamkniętych, nie wyposażonych w system odprowadzania spalin na zewnątrz
9. używanie sprzętu w pomieszczeniach, w których zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu pyłu, par etyliny lub palnego gazu
10. nierównomierne rozmieszczanie ładunku lub przekraczanie ładowności pojazdu
11. obsługiwać urządzenia dźwignicowe bez odpowiednich uprawnień

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
Pracownik powinien:

1. uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny

2. pojazd zostawić w należytym stanie

UWAGI KOŃCOWE
Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko przy pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA INSTRUKCJI:
Kodeks Pracy 

Zarządzenie MG i E oraz GMzP z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych Dz. U. Nr 25 poz. 174.
	OPRACOWAŁ
	ZATWIERDZIŁ









