
INSTRUKCJA BHP

OBSŁUGI PIŁY TARCZOWEJ DO KAMIENIA
I. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien:
1. Wysłuchać poleceń instruktażu przez bezpośredniego przełożonego, dotyczących prawidłowego i bezpiecznego wykonywania powierzonego mu zadania.
2. Przemyśleć bezpieczny przebieg pracy przy realizacji otrzymanego zadania.
3. Sprawdzić stan techniczny piły przede wszystkim czy:
· piła jest trwale zamocowana na wale napędzającym.
· tarcza piły nie jest pęknięta czy uszkodzona.
· zęby piły nie wypadły lub nie ulegają rozlutowaniu.
· osłona piły i pasów klinowych powinna być przymocowana w sposób trwały.
4. Wyłącznik energii elektrycznej jest odpowiednio zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem, wyłączeniem piły. np. przez zaczepianie przez luźne ubranie,
5. Usunąć wszystkie zbędne przedmioty ze stołu maszyny.
6. Do załadunku kamienia stosować tylko liny atestowane o odpowiedniej nośności.
7. Załadunku żurawiem może dokonywać tylko osoba, która posiada uprawnienia.
8. Upewnić się czy posiadane ubranie robocze nie stwarza zagrożenia (luźno zwisające części ubrania, nie zapięte rękawy, zużyte rękawice).
9. Wszystkie usterki i zagrożenia zgłaszać przełożonemu.
II. CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PRZED URUCHOMIENIEM PIŁY
Pracownik obsługujący pilę powinien sprawdzić:
1. Czy uruchomienie piły nie stworzy zagrożenia wypadkowego.
2. Prawidłowość zamocowania tarczy.
3. Czy nie zostało uszkodzone uziemienie lub zerowanie.
III. ZASADNICZE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PODCZAS OBSŁUGI PIŁY.
Pracownik obsługujący piłę tarczową powinien:
1. Cięty przedmiot przesuwać do tarczy w sposób powolny i ostrożny. W przypadku pił z posuwem automatycznym ustawić odpowiednio posuw.
2. Koncentrować uwagę wyłącznie na czynnościach zasadniczych.
3. Każdą pracę wykonywać dokładnie według wskazań przełożonego.
4. Wykonywać prace tylko zlecone przez przełożonego.
5. Materiały do cięcia lub pocięte składać tak, aby nie stwarzały zagrożeń wypadkowych.
6. Używać wyłącznie sprawnych i właściwych tarcz do kamienia.
7. Czynność wymiany tarczy wykonywać w rękawicach roboczych i gdy piła jest wyłączona spod napięcia.
8. Nagromadzone odpady kamienia usuwać.
9. Sprawdzać czy w materiale do cięcia nie ma metalowych elementów (np. kliny).
10. Dbać o czystość na stanowisku pracy.
11. Starać się by wąż doprowadzający wodę był szczelny i umieszczony w rurce przy osłonie tarczy piły w
sposób trwały.
12. Przy przesuwaniu wózka na którym leży materiał należy stosować drążek stalowy i zahaczać go o drabinkę pod stołem.
13. Używać fartuchów i butów gumowych oraz masek pyłowych i ochraniaczy słuchu.
14. Do posuwu stołu pod pilę należy używać korby(mechanizmu łańcuchowego).
15. W razie zaistnienia wypadku należy stanowisko zostawić w takim stanie w jakim wypadek nastąpił.
16. W razie jakichkolwiek wątpliwości wysłuchać instruktażu przełożonego.
IV. CZYNNOŚCI ZAKAZANE
Pracownikowi obsługującemu piłę tarczową do cięcia kamienia zabrania się:
1. Pochylać się zbyt nisko nad ciętym przedmiotem.
2. Popychać za pomocą brzucha lub piersi wózek.
3. Pozostawiać włączoną piłę bez nadzoru.
4. Zdejmować osłon z pasków klinowych lub pity w trakcie pracy.
5. Składać materiał do cięcia lub pocięty zbyt blisko piły.
6. Opuszczać stanowisko pracy bez ważnych przyczyn i wiedzy przełożonego.
7. Stosować do oświetlenia stanowiska napięcia większego niż 24V.
8. Dopuszczać do obsługi piły osoby niepowołane.
9. Dokonywać samodzielnie naprawy piły.
10. Sprawdzać dokładność cięcia i wymiarów w czasie pracy piły.
V. PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PRACOWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRACY
Pracownik obsługujący piłę tarczową do cięcia kamienia powinien:
1. Odłożyć na właściwe miejsce pocięty kamień.
2. Wyłączyć spod napięcia piłę i zabezpieczyć ją przed ewentualnym i niepożądanym włączeniem.
3. Dokładnie posprzątać swoje stanowisko pracy.
4. Sprawdzić czy pozostawione stanowisko pracy nie stworzy żadnych zagrożeń wypadkowych.
5. Nie opuszczać stanowiska roboczego przed zakończeniem pracy.
	OPRACOWAŁ
	ZATWIERDZIŁ



