
INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE GIĘTARKI HYDRAULICZNEJ DO RUR INSTALACYJNYCH
l. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Do pracy przy obsłudze giętarki może być dopuszczony pracownik który:
· posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe,
· ukończył 18 lat,
· ma dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim.
2. Do pracy należy przystąpić ubranym w odzież roboczą bez luźnych elementów, buty robocze oraz rękawice ochronne.
II. ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY
1. Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:
a. zapoznać się z instrukcją obsługi giętarki,
b. zapoznać się z zakresem powierzonej pracy,
c. przygotować niezbędne przyrządy pomiarowe i szablony,
d. sprawdzić stan techniczny giętarki a zwłaszcza:
· szczelność połączeń przewodów oleju,
· poziom oleju w zbiorniku,
· stan izolacji na przewodzie zasilającym.
2. W czasie pracy należy:
a. uważnie obserwować proces gięcia rury,
b. sprawdzać wygiętą rurę oraz przeprowadzać pomiary tylko przy cofniętym rurniku
i wyłączonej giętarce,
c. wykonane elementy odkładać na wyznaczone miejsce.
3. Pracownikowi zabrania się:
a. używania giętarki na stanowisku nie zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi,
b. prowadzenia zasilającego przewodu elektrycznego w sposób narażający go na
uszkodzenie,
c. obsługiwania giętarki bez rękawic roboczych,
d. dokonywania samodzielnych napraw giętarki,
e. przeprowadzania konserwacji giętarki w czasie jej ruchu,
f. dopuszczania do obsługi giętarki osób nieupoważnionych.
4. Po zakończeniu pracy należy:
a. wyłączyć dopływ energii elektrycznej do giętarki, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka
i zabezpieczyć przewód,
b. uporządkować stanowisko pracy.
III. UWAGI KOŃCOWE
1. Każdy zaistniały wypadek należy zgłaszać przełożonemu, a stanowisko pracy pozo
stawić w stanie jak w chwili wypadku.
2. W razie wątpliwości co do warunków bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy, pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego w celu uzyskania informacji i wskazówek co do wykonywanej pracy.
 
Pracowniku  pamiętaj:
 
1. Szanuj i dbaj o powierzone stanowisko pracy i jego wyposażenie, 
2. Dbaj o należyty stan narzędzi i maszyn, 
3. Dbaj o higienę osobistą, schludny wygląd oraz o czystość na stanowisku pracy,
4. Przestrzegaj przepisy i zasady BHP.
W razie wystąpienia sytuacji, w której istnieje zagrożenie wypadkiem nawet u innych pracowników  reaguj. Zwróć się do przełożonego o instrukcje co do dalszego postępowania.
5. Bądź trzeźwy i rozważny – życie i zdrowie masz tylko jedno.
 
 
 
	OPRACOWAŁ
	ZATWIERDZIŁ


 
 

