
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
DLA OBSŁUGI MALARNI PROSZKOWEJ

I. WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

· ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),
· ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu,
· zaliczenie odpowiedniego instruktażu: zawodowego, przeszkolenia bhp i p.poż., zapoznanie się z instrukcjami obsługi,
· stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza,
· ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej.
II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

· przygotować wieszaki, urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów,
· przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, zmiotki, haczyki oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp. 

· dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi malarni proszkowej, tabliczką znamionową,
· zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
· włączyć urządzenie, włączyć wentylację, odkręcić zawory i wyregulować ciśnienie powietrza,
· sprawdzić: stan techniczny malarni proszkowej, czy jest możliwy swobodny ruch pionowy pistoletu, oświetlenie stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej.
PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

· włączyć oświetlenie, pompę wodną, przenośnik, pompę dozującą, napęd posuwisto zwrotny, ustalić natężenie przepływu lakieru, włączyć zawór powietrza rozpylającego, elektryzowania powietrza, automatycznego natrysku i sprawdzić jakość ich działania,
· zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.
III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

· dotykać zbiornika z farbą i zaworu farby jeśli farby charakteryzują się niskim oporem elektrycznym,
· obsługiwać urządzenie bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,
· używać malarni proszkowej bez wymaganego zerowania lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu,
· zdejmować osłony i zabezpieczenia,
· wznawiać pracę uszkodzonej malarni proszkowej bez usunięcia uszkodzenia,
· maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, naprawiać, czyścić, smarować,
· na stanowisku pracy przechowywać materiałów i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie,
· palić tytoń i używać otwartego ognia.
NAKAZUJE SIĘ:

· w odległości 3 m od pistoletu nie mogą znajdować się żadne izolowane przedmioty,
· upewnić się, że między wieszakiem a malowanymi przedmiotami jest dobre połączenie elektryczne,
· do przenoszenia rozpuszczalników stosować pojemników z pokrywą przewodzącą elektryczność,
· zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,
· podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia,
· utrzymywać posadzkę w czystości i suchą,
· utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do malowania lub pomalowanych,
· przyłączać malarnię proszkową do źródła energii tak, aby nie stanowiło to zagrożenia dla obsługi,
· używać obowiązujące ochrony osobiste.
IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

· używać obuwie przewodzące elektryczność (lub spód skórzany),
· wyłączyć malarni proszkowej wyłącznikiem (głównym),
· uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny,
· odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca.
V. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

· w razie potrzeby - użyć wyłącznika awaryjnego koloru czerwonego,
· o wadach i / lub uszkodzeniach malarni proszkowej należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego, 

· malarnie proszkowe, których uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinny być niezwłocznie zatrzymane, odłączone od zasilania i odpowiednio oznakowane,
· bezwzględnie należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
· w razie awarii malarni proszkowej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
· każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek.
UWAGI

·  narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania.
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

      W obiekcie oraz na terenie przyległym do niego jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudniać prowadzenie  działalności ratowniczej lub ewakuacji.

 
 CZYNNOŚCI ZABRONIONE

  W SZCZEGÓLNOŚCI ZABRONIONE JEST:

1. Używanie otwartego ognia i palenia tytoniu w strefie zagrożenia pożarem i wybuchem.

2. Wylewania resztek lakierów, rozpuszczalników w miejscu zagrożonym.

3. Używanie elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie posiada zabezpieczeń.

4. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych.

5. Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego takich jak wyłączniki, przełączniki itp. na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.

6. Ilość materiałów znajdujących się na stanowisku pracy w obiekcie produkcyjnym nie może przekroczyć wielkości dobowego zapotrzebowania.

7. Zapasy materiałów przekraczających wielkości określone w pkt. 6 należy przechowywać w oddzielnym pomieszczeniu w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu.

 

Pracowniku  pamiętaj:
 
1. Szanuj i dbaj o powierzone stanowisko pracy i jego wyposażenie, 

2. Dbaj o należyty stan narzędzi i maszyn, 

3. Dbaj o higienę osobistą, schludny wygląd oraz o czystość na stanowisku pracy,

4. Przestrzegaj przepisy i zasady BHP.
W razie wystąpienia sytuacji, w której istnieje zagrożenie wypadkiem nawet u innych pracowników  reaguj. Zwróć się do przełożonego o instrukcje co do dalszego postępowania.
5. Bądź trzeźwy i rozważny – życie i zdrowie masz tylko jedno.

 

 

 

NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW ZAWARTYCH W INSTRUKCJI GROZI WYPADKIEM. 
ZA NIEPRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW I ZASAD BHP WINNI BĘDĄ POCIĄGNIĘCI DO ODPOWIEDZIALNOŚCI SŁUŻBOWEJ.
 
 
	OPRACOWAŁ
	ZATWIERDZIŁ



