
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
DLA OBSŁUGI ELEKTRODRĄŻARKI

I. WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY

· ukończone 18 lat ( młodociany w ramach praktycznej nauki zawodu pod nadzorem instruktora),
· ukończona co najmniej szkołę zawodową w danej specjalności lub inne uprawnienia do wykonywania zawodu,
· przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, przeszkolenie bhp i ppoż.,
· stan zdrowia odpowiedni do wykonywanej pracy potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza,
· ubrany w odzież roboczą przewidzianą dla danego stanowiska w zakładowej tabeli norm odzieży roboczej, usunięte wszelkiego rodzaju ozdoby, jak obrączki, bransoletki, pierścionki, itp.

II. CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

· przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów,
· dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi elektrodrążarki

· zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności,
· przygotować materiał do przetworzenia (obróbki) ustawiając go w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo przy zachowaniu granic stanowiska roboczego,
· sprawdzić stan techniczny elektrodrążarki (instalacje: hydrauliczną, powietrzną), oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej,
· PRACOWNIK URUCHAMIAJĄCY URZĄDZENIE POWINIEN PRZED DOKONANIEM TEJ CZYNNOŚCI SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE, CZY JEGO URUCHOMIENIE NIE GROZI WYPADKIEM

· przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy, oraz konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, itp.,
· zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.
III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

NIE WOLNO:

· na stanowisku pracy przechowywać materiałów do obróbki i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie,
· w czasie pracy elektrodrążarki: dokonywać pomiarów, dotykać narzędzi, dotykać urządzeń pod napięciem,
· zmieniać samowolnie program pracy, 

· maszyn będących w ruchu: naprawiać, czyścić, smarować (z wyjątkiem przewidzianych w DTR),
· maszyn będących w ruchu pozostawiać bez obsługi lub nadzoru (chyba że dopuszcza to DTR),
· wznawiać pracę elektrodrążarki bez usunięcia uszkodzenia,
· zdejmować osłony i zabezpieczenia z elektrodrążarki,
· w czasie mechanicznej obróbki sprawdzać dłonią dokładność obróbki, sprawdzać wymiary przedmiotu obrabianego i dokonywać innych podobnych czynności,
· dopuszczać do obsługi osoby niepowołane,
· używać maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego (zerowania) lub przy jego nieodpowiednim zastosowaniu,
· ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy. 

NAKAZUJE SIĘ:

· używać obowiązujące ochrony osobiste,
· sukcesywnie usuwać odpady,
· przyłączać maszyny do źródła energii tak, aby nie stanowiło zagrożenia dla obsługi, stosować funkcję "strefa bezpieczeństwa",
· do wykonywania operacji drążenia otworów w materiale stosować narzędzia z właściwego materiału i o dokładnym kształcie,
· utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i przedmiotów przeznaczonych do obróbki lub obrobionych,
· utrzymywać posadzkę w czystości i suchą,
· podczas wykonywania pracy zwracać uwagę tylko na wykonywane czynności, w sposób ciągły obserwować proces erodowania - uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia,
· zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,
· używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidłowo oprawionych jak: młotki, pilniki, przecinaki itp.,
· przedmiot mocować mocno, ale tak aby nie uległ on uszkodzeniu,
· przy wykonywaniu prac na elektro drążarce, zapoznać się z instrukcją jej obsługi,
· stosować właściwy ciekły dielektryk (olej, nafta),
IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

· odkładać obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca,
· uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny,
· wyłączyć elektrodrążarkę wyłącznikiem (głównym),
V. ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

· o wadach i / lub uszkodzeniach elektrodrążarki należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego,
· elektrodrążarkę, u której stwierdzono uszkodzenie w czasie pracy, powinna być niezwłocznie zatrzymana i odłączona od zasilania,
· bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
· w razie awarii elektrodrążarki, stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową,
· każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek,
UWAGI

· narzędzia i urządzenia o napędzie mechanicznym podlegają okresowym przeglądom i badaniom na skuteczność zerowania
Na podstawie art. 210 K.P. pracownik ma prawo- w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

	OPRACOWAŁ
	ZATWIERDZIŁ



