INSTRUKCJA BHP 
OBSŁUGI SILOSA PASZOWEGO
I. UWAGI OGÓLNE:
· Uruchamianie maszyn i urządzeń technicznych powinno być zawsze poprzedzone kontrolą zabezpieczeń elementów ruchomych i stanu technicznego zespołów roboczych.
· Należy okresowo przeprowadzać kontrolę bezpieczeństwa odnoszącą się do systemu składowania ziarna (urządzenia wewnątrz i na zewnątrz silosu, w tym osłony przenośników ślimakowych które mogą pochwycić odzież lub kończyny).
· Należy sprawdzać drabiny na zewnątrz i wewnątrz silosu, barierki ochronne oraz przestrzegać procedur dezynfekcji, przerzucania ziarna oraz uwalniania kogoś, kto został uwięziony w silosie. 
II. PRZY OBSŁUDZE SILOSU PASZOWEGO NALEŻY : 
· przed załadunkiem sprawdzić stan przewodu odpowietrzającego,
· wyposażyć w środki ochrony indywidualnej osoby konserwujące jego wnętrze,

· czynności konserwacyjne powinny wykonywać dwie osoby,

· do pneumatycznego transportu ziarna, paszy i innych materiałów sypkich stosować przewody rurowe wykonane z materiału odpornego na elektryzowanie się.
III. CZYNNOŚCI ZABRONIONE:
· przechodzenie pod korytem silosu,
· podnoszenie lub opuszczanie sternika przy zużytej bądź uszkodzonej lince wydźwigu,
· pozostawianie sternika bez nadzoru.
IV. NAKAZUJE SIĘ

· odpowiedni sposób postępowania pracowników podczas prac w silosach głębinowych, między innymi konieczność asekuracji przy wchodzeniu do środka,
· umieszczanie urządzeń sterujących pracą wentylatorów stosowanych w procesie dosuszania zielonek w odległości min. 10 m od miejsca zainstalowania wentylatorów i zabezpieczenie ich przed dostępem osób postronnych,
· konieczność wyposażenia wentylatorów w siatki ochronne,
· nakaz stosowania wentylacji pomieszczeń, w których wykonuje się czyszczenie, dosuszanie lub sortowanie ziarna.

V. CZYSZCZENIE

· Konieczne jest użycie szelek i liny asekuracyjnej.
· Czyszczenie należy wykonywać w trzy osoby, z których jedna pracuje wewnątrz, a dwie ubezpieczają ją na zewnątrz silosu. 
· Osoba pracująca wewnątrz zbiornika powinna stosować maskę przeciwpyłową.
VI. ZAGROŻENIA:

 ŹRÓDŁA ZAGROŻEŃ :

- ziarna i pyły mogące tworzyć mieszankę wybuchową zwłaszcza, gdy wilgotność jest 

mała (niedostatecznej ilości tlenu w powietrzu wewnątrz silosu);
- palenie papierosów w pobliżu silosu i wywoływania iskier poprzez tarcie o metal;.

- występowanie gazów trujących lub wybuchowych (dwutlenek węgla może wyprzeć z silosu tlen i spowodować uduszenie )

- elektryczność - iskry powstające przy załączaniu urządzeń elektrycznych;
- ziarno w którym można się "utopić",
- wysoka temperatura może spowodować stres cieplny ludzi znajdujących się wewnątrz silosu

- możliwości upadku z wysokości, 

- niezabezpieczone urządzenia pomocnicze.
Występują też zagrożenia dla dzieci pozostających bez nadzoru.
1. Zagrożenie utopienia się w ziarnie 
• Nie należy wchodzić do silosu bez potrzeby;
• Wchodząc do silosu, należy mieć asekurację drugiej osoby; 

• Nie należy wchodź do silosu przed wyłączeniem przenośnika ślimakowego i takiego jego       

zabezpieczenia, aby nikt nie mógł napełniać silosu gdy osoba jesteś wewnątrz; 

• Usuwając nawisy ziarna należy pozostać na drabinie nad ich poziomem;
• Wejścia na zewnętrzne drabiny należy pozostawiać na wysokości niedostępnej dla dzieci. 

2. Zagrożenia na skutek niezabezpieczonych urządzeń
• Należy stosować osłony napędów przenośników (koła pasowe, pasy, wałki napędowe) oraz 
obracających się ślimaków. 

• Przenośnik powinien być usytuowany na utwardzonym, raczej płaskim podłożu pod małym 
kątem (mniejszym niż 45’) w celu nie dopuszczenia do utraty jego równowagi;
• Przenośnik powinien być przemieszczany po zmniejszeniu jego wychylenia ku górze. 

3. Zagrożenie katastrofą budowlaną
• Należy zachować szczególną ostrożność przy napełnianiu silosu nowym produktem. (Każdy 
przechowywany w silosie materiał ma różne właściwości strukturalne – silos zaprojektowany 
do przechowywania jednego produktu może być nieodpowiedni do przechowywania innego);
• Należy dokładnie stosować się do instrukcji fabrycznej przy wykonywaniu betonowego
fundamentu pod silos;
• Podczas napełniania lub opróżniania silosu  osoby postronne, zwłaszcza dzieci powinny 

opuścić obszar silosu i jego okolicę;
• Pozornie proste zmiany w odniesieniu do konstrukcji i wyposażenia silosu mogą drastycznie
zmienić jego stabilność (wskazana jest wtedy konsultacja z producentem).
4. Zagrożenie upadkiem 
• Montaż zabezpieczającej przed upadkiem z krawędzi dachu barierki;
• Instalacja przy zewnętrznej drabinie silosu osłony przed odpadnięciem z drabiny w postaci 
odpowiednio wykonanej klatki. 

• Zaopatrzenie zewnętrznych otworów (rozmieszczonych ponad maksymalnym poziomem
 ziarna) w siatki ochronne przymocowane na zawiasach;
• Używanie pasów bezpieczeństwa. 

VII. BEZPIECZNA DEZYNFEKCJA ( GAZOWANIE)
· Przewietrzanie zdezynfekowanego silosu przed wejściem. 
· Czas wentylacji silosu zgodny z zaleceniami producenta. 
· Pojemniki z fosforowodorem należy otwierać na świeżym powietrzu, nie w silosie albo pomieszczeniu (pojemnik trzyma się daleko od siebie, w kierunku w którym wieje wiatr). 
· Należy korzystać z wyposażenia i odzieży ochronnej. 
· Dezynfekcja powinna być prowadzona przy asekuracji drugiej osoby. 
· Tabletki fosforowodoru wprowadza się do silosu przy użyciu odpowiedniej rurki. 
· Należy oznaczyć obszar dezynfekcji tabliczkami z napisem: "NIEBEZPIECZEŃSTWO DEZYNFEKCJA". 
VIII. POSTĘPOWANIE W NAGŁYCH WYPADKACH
· Wpadnięcie do magazynowanego ziarna : 
- wchodząc do silosu, należy mieć asekurację drugiej osoby – która w sytuacji awaryjnej ma zakaz wchodzenia do silosu)
- należy zachować spokój (ziarno ciasno przylega do ciała);

- wskazane jest osłonięcie twarzy i klatki piersiowej rękoma i odzieżą tak, aby wytworzyła się przestrzeń umożliwiająca oddychanie;
 - osoba asekurująca powinna zapewnić sobie pomoc innych - wejść, używając aparatu tlenowego i zabierając z sobą linę bezpieczeństwa (Konieczne jest użycie szelek i liny asekuracyjnej). Zawiadomione osoby znajdujące się na zewnątrz mogą pomóc w wyciągnięciu ludzi znajdujących się w z silosie;
· Gdy człowiek wpadnie do ziarna zmagazynowanego w silosie, należy:
- opróżnić silos otwierając wszystkie boczne wyloty;

- następnie wycinając otwory w stożku lub ścianach dookoła podstawy używając elektronarzędzi.

OPRACOWAŁ:                                                                    ZATWIERDZIŁ:

