INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI I KONSERWACJI PIŁY RAMOWEJ
I. UWAGI OGÓLNE:
1. Do pracy z piłą ramową może przystąpić pracownik przeszkolony i przeegzaminowany, znający szczegółowo instrukcję obsługi, a także obowiązujące ogólne oraz stanowiskowe przepisy BHP. 

2. Pracownik obsługujący piłę ramową winien być ubrany w okulary ochronne oraz przylegające do ciała ubranie robocze, bez luźno zwisających części (zapięte, uniemożliwiające pochwycenie przez wirujące części) oraz posiadający nakrycie głowy. Niedopuszczalna jest praca w rękawicach lub z bandażem owiniętym na ręce.
3. Pracownik obsługujący urządzenie winien znać jego budowę oraz elementy jego obsługi.

4. Miejsce pracy musi być dobrze oświetlone światłem naturalnym lub sztucznym, tak aby zapewniona była dobra widoczność.

5. Należy dbać o czystość urządzenia i ogólny porządek na stanowisku roboczym.

6. W czasie pracy zabrania się prowadzenia rozmów i odchodzenia od piły. W przypadku konieczności opuszczenia miejsca pracy piłę należy wyłączyć.

7. Zabrania się dotykania rękoma przedmiotów obrabianych i innych części wirujących podczas pracy piły.

8. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów ani narzędzi na obudowie urządzenia.

9. Przedmioty przeznaczone do cięcia jak i sama piła mogą być zmieniane tylko przy wyłączonym urządzeniu.

10. Podczas pracy piły wszystkie pokrywy i osłony muszą być bezwzględnie zamknięte.

11. Zabrania się obsługującemu dokonywania samowolnie jakichkolwiek napraw.

12. Zabrania się przystępowania do pracy w złym stanie zdrowia bądź stanie nietrzeźwym.

II.  CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY
1. Sprawdzić stan techniczny urządzenia i piły, stan przewodów zasilających  w energię elektryczną, punkty smarowania. W razie zauważonej usterki zgłosić przełożonemu.

2. Przedmiot przeznaczony do cięcia zamocować w uchwycie.

3. Sprawdzić stan techniczny i zamocowanie samej piłki.

4. Uzupełnić w razie konieczności stan chłodziwa. 

5. Sprawdzić stan oleju.

6. Zamocować w imadle przedmiot przeznaczony do cięcia.

7. Włączyć piłę i przystąpić do pracy.

a. regulator w położeniu „D” - suwak przesuwa się w dół.

b. regulator w położeniu „M” - suwak pracuje w miejscu.

c. regulator w położeniu „G”  - suwak przesuwa się w górę.

d. regulator w położeniu „Pr” - praca piły.
e. Włączyć elektro pompkę. 
f. Po zakończeniu cyklu przecinania suwak samoczynnie wraca w położenie górne i wyłącza silnik. 

III. Po zakończeniu pracy
1. Wyłączyć piłę spod napięcia.

2. Zdjąć przecinany przedmiot.

3. Oczyścić piłę i miejsce wokół niej z opiłków, pyłu i innych materiałów lub przedmiotów.

4. Części narażone na korozję posmarować cienką warstwą oliwy.

IV. Uwagi końcowe
1. Zabrania się włączania urządzenia w przypadku uszkodzonej piły.

2. Zabrania się dotykania zębów piły podczas pracy.

3. Zabrania się pracy na pile w przypadku braku oleju lub chłodziwa.

4. Zabrania się obsługującemu dokonywania samowolnie wszelkich napraw. Przeglądy i naprawy wykonują osoby do tego upoważnione. W przypadku awarii urządzenia, pracę należy przerwać i powiadomić przełożonego.

5. Dobór piłki do cięcia w zależności od rodzaju ciętego materiału.

a)   stal - od 6 do 8 zębów  na długości 25 mm.

b)   żeliwo - od 8 do 10 zębów na długości 25 mm.

c)   brąz - od 10 do 12 zębów na długości 25 mm.

d)   mosiądz i miedź - 4 zęby na długości 25 mm.

W ramach okresowych przeglądów instalacji elektrycznej należy:

a)   raz w miesiącu sprawdzić wszystkie styki i instalację ochronną.

b)   raz na pół roku sprawdzić stan ogólny instalacji elektrycznej.

c)   raz na rok dokonać przeglądu silnika i sprawdzić izolację.

Uwaga:
1. W razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji.

2. W przypadku znalezienia się wobec bezpośredniego niebezpieczeństwa powstrzymać się od wykonywania pracy. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, nie może jednak odmówić podjęcia innej, równorzędnej pracy, gdy usunięcie zagrożenia przy poprzednio wykonywanej pracy nie jest możliwe.

OPRACOWAŁ: 







ZATWIERDZIŁ:

……………………………….

                                …………………………………







