INSTRUKCJA BHP DLA WÓZKA JEZDNIOWEGO I PODNOŚNIKOWEGO

- UWAGI OGÓLNE

Pracę operatora wózka może wykonywać osoba, która:

- ukończyła 18 lat życia - posiada odpowiedni stan zdrowia;

- posiada wykształcenie co najmniej w zakresie szkoły podstawowej;

- posiada prawo jazdy oraz ukończony kurs operatorów wózków widłowych;

- posiada upoważnienie zakładu pracy do obsługi wózka.

Zezwolenie jest ważne na terenie zakładu pracy, który je wystawił. Zezwolenie na kierowanie wózkiem powinno być cofnięte w razie stwierdzenia, że kierowca nie przestrzega bezpiecznej eksploatacji wózka, a w szczególności gdy spowodował zagrożenie zdrowia lub życia ludzi. Jednocześnie wyznaczona osoba wyłącznie posiada klucz do uruchomienia wózka.

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed rozpoczęciem pracy operator obowiązany jest dokonać bieżącego przeglądu wózka.

W szczególności musi on sprawdzić stan:

- mechanizmu kierowniczego,

- mechanizmu podnoszenia,

- urządzeń kontrolno-pomiarowych,

- działanie sygnału dźwiękowego,

- urządzeń do oświetlenia i sygnalizacji,

- osprzętu,

- hamulców,

- układu napędowego,

Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu jałowego biegu.

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

- operator wózka powinien przed podniesieniem ładunku znać jego masę oraz wzrokowo określić jego środek ciężkości;

- wysokość podnoszenia oraz udźwig wózka wyposażonego w pomost nie mogą przekraczać wielkości podanych przez producenta;

- przewożenie i podnoszenie osób na wózkach lub przyczepach jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wózki lub przyczepy są do tego przystosowane przez producenta i zamocowanych zgodnie z dokumentacją;

- jazda z ciężarem dozwolona jest wyłącznie przy przechylonych do tyłu prowadnicach i widłach podniesionych na wysokość 30cm od jezdni;

- w czasie pracy nikt nie powinien znajdować się na wózku oprócz operatora;

- maksymalna prędkość wózka wynosi 5 km/h;

- w przypadku "sklejania" się styków/styczników wyłączyć odłącznik awaryjny, zatrzymać wózek i zgłosić usterkę ;

- koła należy zakładać nienapompowane;

- w czasie przerwy w pracy silniki wózków spalinowych, znajdujących się w pomieszczeniach produkcyjnych powinny być wyłączone;

- uruchamianie silników w tych pomieszczeniach jest zabronione, jeżeli może to spowodować zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi substancjami wydalanymi z silników;

- używanie wózków spalinowych z silnikiem wysokoprężnym lub napędzanym gazem w pomieszczeniach produkcyjnych jest dopuszczalne, pod warunkiem że substancje szkodliwe wydalane z silnika nie spowodują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych w powietrzu.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- podnoszenie ciężarów powyżej określonej w dokumentacji nośności;

- podnoszenie lub opuszczanie w czasie jazdy wideł oraz przechylanie mechanizmu podnoszenia;

- wykonywania ostrych zakrętów na pochyłościach jezdni;

- przewożenie osób na pomoście, niezależnie od jego położenia (zakaz ten nie dotyczy wózków specjalistycznych sterowanych z pomostu lub przystosowanych przez producenta do pracy na pomoście);

- udostępnianie prowadzenia wózka osobom do tego nieupoważnionym;

- pozostawienie wózka z niezaciągniętym hamulcem ręcznym oraz z podłączoną baterią akumulatorów;

- używanie w pomieszczeniach produkcyjnych wózków spalinowych napędzanych benzyną etylizowaną lub podobnym paliwem;

- używanie wózków do ciągnięcia wózków doczepnych, jeżeli ich liczba lub ciężar ładunku przekraczają wielkości określone przez producenta, oraz do pchania innych pojazdów - pozostawianie wózka z podniesionymi widłami;

- jazda bez widoczności;

- dokonywanie przez użytkownika zmian konstrukcyjnych lub demontażu urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych oraz tabliczek informacyjnych określonych w normach; - przebywanie pod podniesionymi widłami;

- dokonywanie jakichkolwiek napraw podczas pracy silnika.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Po zakończeniu pracy operator obowiązany jest wykonać:

- sprawdzić stan napompowania kół dla wózków elektrycznych:

- sprawdzić poziom elektrolitu;

- podłączyć ładowanie baterii akumulatorów do prostownika oraz określić czas ładowania.

- UWAGI KOŃCOWE

Eksploatacja wózka powinna być przerwana w razie stwierdzenia, że nie są zachowane warunki bezpiecznej eksploatacji;

- bezpieczne wykonywanie czynności transportowych przy użyciu wózka jest obowiązkiem zarówno kierowcy, jak i osób współuczestniczących w tych czynnościach

- kierowca wózka powinien dbać o należyty stan techniczny wózka, przestrzegać postanowień instrukcji obsługi wózka i jego osprzętu oraz instrukcji z zakresu bezpieczeństwa pracy, obowiązujących w danym zakładzie pracy;

- osoby współuczestniczące w czynnościach transportowych przy użyciu wózka powinny przestrzegać zasad bezpiecznej pracy oraz stosować się do wskazówek kierowcy i osób nadzorujących prace transportowe;

- kierowca i osoby bezpośrednio uczestniczące w czynnościach transportowych powinni pracować w kaskach ochronnych.