INSTRUKCJA BHP

NA STANOWISKU MALARZA BUDOWLANEGO

- UWAGI OGÓLNE

Na stanowisku malarza budowlanego może przystąpić pracownik, który:

1.Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.

2.Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy zezwalające na wykonywanie prac na wysokości.

3.Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia.

4.Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.

5.Stosuje ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy.

6.Zapoznał się z poniższymi instrukcjami BHP:

- przy obsłudze urządzenia czyszczącego

- przy obsłudze myjki ciśnieniowej;

- przy obsłudze drabiny;

- przy pracach związanych z montażem rusztowań;

- przy udzielaniu pierwszej pomocy.

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

1.Założyć ubranie oraz obuwie robocze.

2.Przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów.

3.Zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności.

4.Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe oraz konieczne ochrony osobiste (np. okulary, maski itp.).

- ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

CZYNNOSCI NIEDOZWOLONE:

1.Na stanowisku pracy przechowywać materiałów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych.

2.Stosować uszkodzone narzędzia z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.

3.Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu nanosić metodą natryskową oraz szlifować na sucho wykonanych z nich powłok.

4.Pracować ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpuszczalnikach.

5.Dotykać zabrudzonymi farbą rękami ust, nosa i oczu.

6.Ignorować drobnych skaleczeń pozostawiając je bez opatrunku.

7.Przechowywać i spożywać posiłki w magazynach z artykułami malarskimi, w miejscach przygotowania farb oraz na stanowisku pracy.

8.Pracować bez ochron osobistych (okularów ochronnych, ochronników słuchu i ochron dróg oddechowych).

9.Opierać pomostów lub desek na przypadkowych podporach (umywalkach, grzejnikach itp.) i przedmiotach.

10.Przechodzić lub przebywać pod pomostem, na którym odbywa się praca.

11.Przesuwać rusztowań w czasie, gdy na nich znajdują się ludzie.

12.Korzystać z rusztowań z uszkodzonymi elementami, bez poręczy ochronnej i desek krawężnikowych.

13.Ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy.

14.Przy pracy na drabinie lub pomoście sięgać ręką dalej, niż pozwala na to pionowa pozycja ciała.

- NAKAZUJE SIĘ

1.Przy malowaniu konstrukcji kratowych, mostów itp., gdzie nie ma możliwości ustawienia rusztowania, zabezpieczać się pasem bezpieczeństwa zamocowanym do konstrukcji.

2.Używać sprawnych drabin malarskich (nie mogą mieć jakichkolwiek uszkodzeń lub sztukowań).

3.Utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi i materiałów.

4.Przy pracy z użyciem materiałów alkalicznych zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem, chronić skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, a przy użyciu stężonych ługów ponadto stosować rękawice i specjalną odzież ochronną.

5.Przy malowaniu natryskowym farbami zawierającymi krzemionkę stosować respiratory.

6.Przy stosowaniu materiałów malarsko-lakierniczych zawierających rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne:

6.1.Prowadzić roboty malarskie przy otwartych oknach lub przy sprawnej wentylacji pomieszczenia, zapewniającej co najmniej czterokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny;

6.2.Przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania narzędzi i silników powodujących iskrzenie oraz używania otwartych palenisk.

7.W przypadku występowania zagrożeń uderzenia przez spadające przedmioty i ostrych narzędzi stosować hełmy ochronne.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1.Oczyścić używane narzędzia oraz ochrony osobiste i odłożyć je na miejsce przechowywania.

2.Zostawić ład i porządek na stanowisku pracy.

3.Sprawdzić czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia elektryczne.

4.Upewnić się czy pozostawione stanowisko nie stanowi zagrożenia dla otoczenia.

5.Pozamykać pomieszczenia po zakończeniu pracy.

UWAGA

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………. | ……………………………. |  |