INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCEGO

- UWAGI OGÓLNE

Do obsługi urządzenia czyszczącego może przystąpić pracownik, który:

1.Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.

2.Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.

3.Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego urządzenia.

4.Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.

5.Stosuje środki ochrony indywidualnej (rękawice, ochronniki słuchu, okulary, półmaski przeciwpyłowe wg potrzeb).

- UWAGI OSTRZEGAWCZE

1.Nie należy używać urządzenia w miejscach niedostatecznie oświetlonych, w strefach zagrożenia wybuchem, na drogach i ulicach publicznych, w obecności zabrudzeń szkodliwych dla zdrowia lub środowiska naturalnego.

2.Temperatura odpowiednia dla użytkowania urządzenia mieści się w granicach od

4oC do 35oC, natomiast, gdy urządzenie nie jest używane – od 0oC do 50oC.3.

Wilgotność jaka musi być w pomieszczeniach, gdzie urządzenie jest przechowywane i używane powinna wynosić od 30% do 95%.

4.Nigdy urządzenie nie powinno być używane do czyszczenia, zasysania łatwopalnych lub wybuchowych płynów lub gazów, suchego pyłu, kwasów i rozpuszczalników nawet, gdy były rozcieńczone.

5.Nigdy nie używać urządzenia do usuwania czegokolwiek tlącego lub palącego się jak np. papierosów, zapałek lub gorącego popiołu.

6.Nie używać maszyny ma powierzchniach i rampach o pochyleniu większym niż 2%, gdy pochyłość jest niewielka należy zachować ostrożność, nie czyścić maszyny w poprzek pochyłości.

7.Podczas zjeżdżania z rampy lub innej pochyłości należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przewrócenia urządzenia lub niekontrolowanego przyspieszenia. Przy wjeżdżaniu na rampę, przejeżdżając przez próg lub inne przeszkody, należy zawsze podnosić głowicę szczotki i listwę ssącą.

8.Nigdy nie wolno zostawiać urządzenia na pochyłościach.

9.Nigdy nie wolno zostawiać załączonego urządzenia.

10.Urządzenie można zostawić w przypadku:

- Wyłączenia wszystkich silników;

- Upewnieniu się, że urządzenie nie może być przypadkowo wprawione w ruch;

- Odłączeniu urządzenia od źródła zasilania.

11.Podczas użytkowania urządzania osoba operująca nie powinna stwarzać zagrożenia dla osób trzecich.

12.Nie wolno używać maszyny jako środka transportu lub do holowania.

13.Nie wolno kłaść jakichkolwiek rzeczy na urządzeniu.

14.Nie należy blokować (zatykać) wylotów powietrza.

15.Nie wolno usuwać, modyfikować i pomijać elementów zabezpieczających.

16.Urządzenia nie wolno myć wodą pod ciśnieniem.

17.W przypadku, gdy urządzenie nie działa lub działa nie prawidłowo, należy je wyłączyć oraz wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

18.Maszynę należy chronić przed działaniem promieni słonecznych, deszczu i złej pogody, zarówno w trakcie pracy, jak i w czasie jej postoju.

- PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY NALEŻY

1.Sprawdzić czy miejsce, gdzie urządzenie będzie pracować jest wyposażone w odpowiednie uziemienie i czy wtyczki

(czy przedłużacze) gwarantują ciągłość uziemienia.

2.Upewnić się, że charakterystyka elektryczna urządzenia, określana na tabliczce znamionowej, jest zgodna z parametrami instalacji elektrycznej.

UWAGA

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub usterek nie wolno podejmować pracy. Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego, w celu szybkiej ich likwidacji. Dopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte, pracownik może przystąpić do wykonania zadania.

- PODCZAS PRACY

1.Należy trzymać palce i inne części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.

2.Podjąć środki ostrożności, aby w ruchome części urządzanie nie wplątały się włosy, luźne części ubrania.

3.Należy używać środków czyszczących zalecanych przez producenta i należy je stosować zgodnie z informacją zawartą na opakowaniu.

4.Należy zwracać uwagę na przewód elektryczny.

5.Nie wolno wjeżdżać na przewód zasilający, należy unikać przygniecenia go oraz przeciągania przez ostre krawędzie metalowe.

6.Należy stosować szczotki i talerze napędowe dostarczone wraz z maszyną lub takie, które zostały wyszczególnione w instrukcji obsługi.

7.Należy zawsze rozcieńczać środki chemiczne zgodnie z instrukcjami dostawcy.

8.Nie wolno używać podchlorynu sodowego (środków wybielających) lub innych utleniaczy, w szczególności, gdy są mocnymi koncentratami. Nie wolno używać rozpuszczalników lub węglowodorów.

9.Temperatura wody i środka chemicznego nie może przekraczać maksymalnej temperatury podanej na etykiecie.

10.Woda nie może posiadać zanieczyszczeń.

11.Maksymalna temperatura wody wlewanej do zbiornika nie może przekraczać 40oC. W przypadku kontaktu środka czyszczącego z oczami należy natychmiast przemyć je wodą. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1.Należy wyłączyć urządzenie.

2.Należy dokładnie oczyścić urządzenie.

3.Należy oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania.

4.Należy przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

5.Należy odstawić środki myjące w bezpieczne miejsce.

6.Należy zachować ostrożność podczas przemieszczania maszyny w temperaturze poniżej 0oC, ponieważ woda znajdująca w zbiornikach mogłaby zamarznąć i uszkodzić maszynę.

- UWAGI DODATKOWE

Aby załadować urządzenie na samochód należy:

1.Opróżnić zbiornik wody czystej i brudnej.

2.Zdjąć listwę ssącą i szczotki (lub talerz napędowy).

3.Załadunek urządzenia przeprowadzać w minimum dwie osoby.

4.Przymocować maszynę do samochodu taśmami.

W razie wątpliwości, co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy urządzenia czyszczącego, pracownik powinien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych.

UWAGA

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………. | ……………………… |  |