INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- UWAGI OGÓLNE

Do obsługi kotła centralnego ogrzewania może przystąpić pracownik, który:

1.Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.

2.Posiada dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.

3.Jest zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego kotła.

4.Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.

5.Posiada odpowiednie i aktualne uprawnienia do obsługi kotłów CO.

- CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

Pracownik powinien:

1.Przewietrzyć pomieszczenie kotłowni.

2.Sprawdzić drożność i szczelność przewodów wentylacyjnych.

3.Odpowiednio oświetlić kotłownię.

4.Sprawdzić prawidłowość funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz oświetlenia i wentylacji.

5.Przed rozpoczęciem pracy należy założyć ubranie robocze i środki ochrony indywidualnej (rękawice, okulary).

6.Zapoznać się z uwagami dotyczącymi funkcjonowania urządzeń zapisanymi w „Książce zmian” przez zmiennika.

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

Zabrania się:

1.Opału nieprzeznaczonego do spalania w danym kotle.

2.Spalania w kotle pyłów łatwo palnych, paliw płynnych i innych niebezpiecznych materiałów.

3.Pobierania wody przez kurki spustowe.

4.Uruchamiania pompy niezalanej wodą.

5.Uruchamiania kotłów mających uszkodzenia lub zepsute urządzenia kontrolne albo zabezpieczające.

6.Rozpalania kotłów, gdy brak jest ciągu kominowego lub w przypadku złego stanu technicznego komina.

7.Zalewania płonącego w palenisku opału wodą.

8.Przenoszenia ciężarów większych od dopuszczalnych.

9.Dopuszczania do tego, aby temperatura w kotle przekroczyła 95°C.

10.Przekazywania zmiany podczas awarii kotła lub innych urządzeń bez doprowadzenia ich do stanu normalnego.

11.Stosowania metod pracy stwarzających zagrożenie dla zdrowia oraz życia swojego i współpracowników.

12.Wykonywania innych prac, niezwiązanych z obsługą kotła w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

13.Wpuszczania do pomieszczeń kotłowni osób postronnych lub dopuszczania, aby te osoby obsługiwały kotły.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

Palacz powinien:

1.Poinformować zmiennika o zauważonych mankamentach w działaniu kotła.

2.Dokładne oczyszczenie stanowiska pracy.

3.Ułożenie narzędzi i przyrządów pomocniczych oraz pojazdów transportowych w wyznaczonych miejscach.

4.Sprawdzenie, czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń.

- POSTĘPOWANIE W RAZIE AWARII

Wyłączyć kocioł w przypadku:

1.Pęknięcia instalacji lub zaistnienia przecieków.

2.Pęknięcia kotła.

3.Innej awarii czy katastrofy w budynku kotłowni.

Wyłączyć kocioł poprzez:

1.Szybkie usunięcie żaru z kotła.

2.Ugaszenie żaru poza kotłem.

3.Maksymalne otwarcie czopuchów i drzwiczek popielnika oraz drzwiczek zasypowych.

4.Wystudzenie kotła.

Ponowne napełnienie kotła wodą jest dopuszczalne dopiero po usunięciu przyczyny awarii kotła i po jego powolnym wystudzeniu.

UWAGA

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko, aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek, aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |  |
| --- | --- | --- |
| ……………………………. | …………………… |  |