INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBSŁUGI LUTOWNICY

- UWAGI OGÓLNE

Lutowanie najczęściej wykonuje się za pomocą narzędzia zwanego lutownicą. Najważniejszą częścią lutownicy jest końcówka miedziana, która po nagrzaniu służy do roztopienia cyny i przeniesienia jej na miejsce lutowania.

Do samodzielnej pracy z użyciem lutownicy może przystąpić pracownik, który uzyskał zezwolenie na pracę na tym stanowisku od bezpośredniego przełożonego oraz:

- posiada ważne przeszkolenie BHP oraz ppoż.;

- posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy;

- posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;

- ukończył 18 lat.

Pracownik przystępujący do pracy ponadto powinien być:

- wypoczęty,

- w stanie niewskazującym na spożycie alkoholu i narkotyków,

- ubrany w odzież roboczą, ochronną.

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Przed włączeniem zasilania, należy sprawdzić czy kolba lutownicza jest prawidłowo podłączona, czy nie posiada uszkodzeń (nie należy stosować urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką).

- CZYNNOSCI PODCZAS PRACY

- Podnieść kolbę z podstawki oraz postępować zgodnie z podpunktami:

- Grot kolby lutowniczej należy oczyścić na wilgotnej gąbce do lutownicy;

- Po czyszczeniu należy ocynować grot kolby lutowniczej. Nagrzany grot kolby lutowniczej należy ocynować poprzez stapianie cyny lutowniczej.

- Grot kolby lutowniczej należy usytuować na miejscu przeznaczonym do lutowania oraz nagrzać go.

- Cynę lutowniczą (z płynem do lutowania) należy doprowadzić do stanu topnienia pomiędzy miejscem przeznaczonym do lutowania, a grotem kolby lutowniczej. Należy dodać dalszą partię cyny lutowniczej, aż całkowitego zwilżenia lutowanego miejsca.

- Następnie należy natychmiast usunąć grot kolby lutowniczej, aby nie doprowadzić do przegrzania stopionego lutu.

- Lut należy pozostawić do skrzepnięcia oraz należy unikać wstrząsόw.

- Po zakończeniu lutowania, należy wyłączyć kolbę lutownicza i odłożyć na podstawkę.

- Nie należy rozgrzewać lutownicy do robόt precyzyjnych bez grota. Usunięcie grota kolby lutowniczej może nastąpić jedynie wtedy, kiedy urządzenie wyłączone jest, a grot kolby lutowniczej jest ochłodzony

- Kiedy kolby są włączone temperatura na nich, na metalowych elementach sięgają od 100 do 480 ‘C, NIE wolno dotykać metalowych części.

- Wymianę dyszy, grotów dokonujemy po wyłączeniu urządzenia z zasilania, i po osiągnięciu bezpiecznej temperatury dysz lub grotu.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu przedmiotów łatwo palnych, gdyż może to skutkować pożarem.

- Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone (nieporządek i nieoświetlone obszary robocze mogą prowadzić do wypadków).

- Nie należy wykonywać żadnych prac za pomocą niniejszego urządzenia w środowisku, w ktόrym istnieje zagrożenie wybuchem, w ktόrych znajdują się ciecze palne, gazy lub pyły. Narzędzia elektryczne wywołują iskry, ktόre mogą doprowadzić do zapalenia się pyłόw lub oparόw.

- CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE

- Nie należy wdychać oparόw. W czasie wykonywania dłuższych prac, w trakcie ktόrych może dojść do tworzenia się szkodliwych dla zdrowia oparόw należy zapewnić, aby miejsce pracy było dostatecznie wietrzone;

- Spożywanie posiłków na stanowisku pracy;

- Obsługa urządzenia przez nieuprawnione osoby;

- Nie należy rozgrzewać lutownicy do robόt precyzyjnych bez grota. Usunięcie grota kolby lutowniczej może nastąpić jedynie wtedy, kiedy urządzenie wyłączone jest, a grot kolby lutowniczej jest ochłodzony.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Po zakończeniu czynności z urządzeniem należy zawsze najpierw usunąć wtyczkę z gniazdka oraz pozostawić urządzenie do wystudzenia;

- Po zakończeniu pracy należy oczyścić urządzenie:

- do czyszczenia obudowy należy używać ścierki oraz ewentualnie łagodnego środka czyszczącego;

- nie należy używać jakichkolwiek ostrych przedmiotόw, benzyny, rozpuszczalnikόw lub środkόw czyszczących szkodliwych dla tworzywa sztucznego;

- należy unikać, aby ciecze wniknęły we wnętrze urządzenia;

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |
| …………………………………….. | …………………………….. |