
INSTRUKCJA ORGANIZACJI BEZPIECZNEJ I HIGIENICZNEJ PRACY

PRZY OBSŁUDZE SZLIFIERKI KATOWEJ
I. UWAGI OGÓLNE
WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO OBSŁUGI

Maszynę może obsługiwać jedynie wykwalifikowany personel posiadający:

1) Ważne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku,

2) Ważne szkolenie stanowiskowe BHP potwierdzające praktyczną znajomość obsługi maszyny i stosowania instrukcji obsługi, instrukcji organizacji bezpiecznej i higienicznej pracy, potwierdzoną pisemnie przez pracownika,
3) Sprawne i odpowiednie środki ochrony indywidualnej tj.:   
· Odzież robocza ściśle przylegająca do ciała,

· Obuwie bezpieczne,
· Ochronniki słuchu,

· Okulary ochronne / przyłbica

· Kask ochronny,
· Maska przeciwpyłowa,
· Rękawice ochronne.

II. CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY
1) Zapewnij wymagane środki ochrony indywidualnej, sprawdź ich stan i stosuj je zgodni z ich przeznaczeniem,

2) Sprawdź, czy przeszła wymagane przez producenta kontrole okresowe, oraz regulacje i konserwacje,

3) Przed oględzinami szlifierki nie włączaj jej do zasilania,

4) Sprawdź czy wyłącznik szlifierki jest w pozycji wyłącz,

5) Sprawdź czy maszyna jest kompletna i sprawna technicznie (czy nie występują widoczne usterki, czy jest aktualny przegląd techniczny konserwacja i wymiana materiałów eksploatacyjnych),
6) Sprawdź, czy przewód zasilający szlifierkę nie jest uszkodzony,

7) Sprawdź, czy przedłużacz wykorzystywany do zasilania szlifierki jest sprawny – nieuszkodzony,

8) Sprawdź, czy szlifierka i przedłużacz nie jest zawilgocony, mokry – zawilgocenie może spowodować porażeniem prądem elektrycznym,

9) Sprawdź, czy osłona jest dobrze założona i pewnie zamocowana,
10) Sprawdź, zamocowanie tarczy szlifierskiej i czy nakrętka tarczy jest mocno dokręcona,
11) Sprawdź tarczę ścierną, która ma być użytkowana, czy jest właściwego typu (średnica, prędkość tarczy – zgodna z DTR szlifierki – patrz tabliczka znamionowa na szlifierce),

12) Sprawdź stan i zużycie tarczy szlifierskiej – tarcza szlifierska powinna być zawsze ostra, czysta i niezabita” np. tworzywem sztucznym, miękkim aluminium lub innym materiałem powodującym ślizganie się,

13) Uchwyty rękojeści powinny być zawsze czyste,

14) Sprawdź wszystkie łączenia i śruby czy nie są luźne – w razie potrzeby dokręć. Uszkodzone łączenia, gniazda śrub i śruby eliminują szlifierkę z dalszej eksploatacji, 
15) Zadbaj o wystarczającą przestrzeń zapewniającą swobodę ruchów,

16) Zapewnij porządek i czystość w miejscu pracy,

17) Sprawdź prawidłowość montażu urządzeń zabezpieczających – osłon,
18) Wykonaj wszystkie prace nastawcze i wymianę narzędzi przy nieuruchomionej maszynie,

19) Przed rozpoczęciem szlifowania sprawdź czy tarcza nie została zablokowana,

20) Przeprowadź próbę szlifierki na biegu jałowym,

21) Uważaj na prawidłowy kierunek obrotu tarczy,

22) Sprawdź czy tarcza nie wywołuje drgań w czasie obrotu – t. z. bicie tarczy eliminuje ją z dalszej eksploatacji.
23) Sprawdź , czy elementy obrabiane są dobrze zamocowane,
24) Przygotuj elementy pomocnicze do obróbki krótkich i wąskich elementów,
25) Zapewnij bezpieczeństwo osobą pracującym w pobliżu,

26) Nie dopuszczaj osób drugich w strefę wykonywanych prac,
27) Zapewnij odpowiednie oświetlenie miejsca pracy,
28) Zapewnić sobie wygodne warunki do pracy, niezmuszające do zajmowania nietypowych pozycji zagrażających upadkiem, poślizgnięciem itp.,

29) Usuń materiały łatwopalne, i zabezpiecz miejsce pracy i jego przyległy teren przed wznieceniem pożaru,

30) Zapewnij aby przewody zasilające nie leżały na przejściach, dojściach, w wodzie, i w strefie grożącej uszkodzeniem przewodów.

III. CZYNNOŚCI W TRAKCIE PRACY

1) W czasie obsługi szlifierki stosuj się do zapisów instrukcji obsługi – DTR dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonej przez producenta,

2) Podczas eksploatacji nie wyłączaj zabezpieczeń i nie wykonuj ich obejść,
3) Nie stosuj nadmiernej siły docisku i przesuwu szlifierki w trakcie szlifowania,
4) Szlifierkę zawsze trzymaj oburącz w czasie pracy,

5) Nie kładź szlifierki na podłoże w czasie jej pracy czy wirowania tarczy szlifierskiej,

6) Nigdy nie powoduj zatrzymania tarczy szlifierskiej w sztuczny sposób np. o materiał, czy podłoże,

7) Nigdy nie naciskaj przycisku blokady wrzeciona gdy szlifierka jeszcze wiruje,

8) Nie pracuj szlifierką w czasie prac spawalniczych, gdyż obroty szlifierki mogą być niestabilne,

9) Nie przeciążaj szlifierki, gdy korpus jest gorący zrób przerwę w pracy,

10) Przy szlifowaniu nie należy stosować całej powierzchni tarczy ściernej,

11) Szlifierka powinna być utrzymywana pod kątem 150 – 300 tak, aby zewnętrzna krawędź tarczy ściernej dotykała obrabianego przedmiotu przy optymalnym kącie,
12) Szlifierka musi być zawsze uruchomiona zanim tarcza ścierna dotknie szlifowanego materiału,

13) W celu uchronienia nowej tarczy ściernej przed nagłym zagłębieniem się w szlifowany przedmiot, początkowe szlifowanie powinno się odbywać przez ciągnięcie szlifierki po obrabianym przedmiocie, w kierunku operatora. Kiedy krawędź materiału tarczy ściernej jest już odpowiednio wytarta wówczas można zmienić kierunek przesuwania szlifierki.

14) Przerwij pracę gdy jesteś zmęczony na krótki czas,

15) Koncentruj się na swojej pracy, w przypadku gdy coś czy ktoś dekoncentruje cię w czasie piłowania pilarką, przerwij pracę.
IV. CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
1) Wyłącz maszynę i zabezpiecz przed uruchomieniem przez niepowołane osoby,
2) Uprzątnij miejsce pracy,

3) Dokonaj wizualnych oględzin stanu technicznego maszyny, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem eksploatacji maszyny, zgłoś ten fakt przełożonemu i oznakuj maszynę tabliczką np. ,,zakaz uruchamiania maszyny, uruchomienie grozi wypadkiem” oraz trwale wyłącz maszynę z źródła zasilania,
4) Zapewnij szlifierce właściwe warunki przechowywania, niepowodujące zabrudzenie, uszkodzenie, zawilgocenie szlifierki.
UWAGA !                                   
a) Bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej,

b) Maszyny nie wolno używać niezgodnie z jej przeznaczeniem,
c) Zakazane jest wykonywanie prac przy maszynie z długimi włosami bez nakrycia głowy,

d) Zakazane jest wykonywanie napraw, regulacji, konserwacji w czasie ruchu maszyny,
e) Zakazane jest używania otwartego ognia.

	OPRACOWAŁ
	ZATWIERDZIŁ
	

	…………………………….
	……………………
	



