# INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE OBIERACZKI DO ZIEMNIAKÓW

- UWAGI OGÓLNE

- Obieraczka do ziemniaków jest urządzeniem służącym do płukania i obierania / skrobania ziemniaków (marchii, buraków). Dzięki eliminowania najbardziej pracochłonnych czynności w procesie technologicznym płukania i obierania ręcznego obieraczka jest urządzeniem bardzo ekonomicznym, przydatnym w każdej kuchni zakładu zbiorowego żywienia.

- Obsługę obieraczki do ziemniaków można powierzyć pracownikowi, który:

- Jest pełnoletni

- Przeszedł przeszkolenie w zakresie obsługi urządzenia

- Jest zapoznany z dokumentacja techniczno – ruchową urządzenia

- Posiada aktualne zaświadczenia lekarskie

- Przy pracy należy używać specjalistycznej odzieży ochronnej.

- ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY

- Przed przystąpieniem do pracy obieraczkę wymyć ciepłą wodą z odrobina płynu do mycia naczyń

- Sprawdzić czy znajduje się odbiornik obierzyn

- Sprawdzić czy jest dobrze zamontowany talerz ścierny

- Sprawdzić stan instalacji elektrycznej i uziemienia

- Otworzyć dopływ wody z instalacji wodociągowej i sprawdzić jej szczelność

- Zamknąć drzwiczki wysypkowe

- Przygotować ziemniaki - usunąć kamienie i kłącza

- Napełnić zbiornik wodą i ustawić czas obierania

- Uruchomić zespół napędowy

- Po zakończonym procesie obierania opróżnić maszynę do podstawionego naczynia

- Ziemniaki po umyciu należy wyoczkować

- Po zakończeniu obierania wyłączyć obieraczkę z instalacji elektrycznej

- Obieraczkę opróżnić z obierzyn i miazgi obrzynowej

- Po skończonej czynności płukania i obierania wypłukać wodą zbiornik płuczki obieraczki dla usunięcia pozostałych zanieczyszczeń, dokładnie oczyścić i wytrzeć do sucha.

- Na zakończenie pracy dokładnie umyć posadzkę dookoła obieraczki

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Nie dotykać rękoma wirujących części maszyny

- Nie wybierać ręcznie pozostałych ziemniaków z leja wsypowego przy włączonym zespole napędowym

- Nie pozostawiać pracującej maszyny bez nadzoru

- Nie należy myć z zewnątrz całego urządzenia poprzez polewanie go wodą Grozi to zwarciem instalacji elektrycznej i możliwością porażenia prądem.

- Nie należy wkładać rąk do wnętrza maszyny przez otwarte drzwiczki wysypkowe

- Nie otwierać pokrywy podczas pracy maszyny

- Nie dopuszczać osób nieuprawnionych do napraw i regulacji

- Nie używać nigdy do czyszczenia środków ścierających powierzchni mogących spowodować pojawieni się rdzy.

- UWAGI

- W czasie konserwacji i napraw bezwzględnie odłączyć obieraczkę o sieci elektrycznej

- Przynajmniej raz w roku sprawdzać stan ochrony przez porażeniem elektrycznym

- W razie konieczności naprawy wrócić się do autoryzowanego serwisu

- Stanowisko utrzymywać w należytym porządku

- W przypadków awarii lub niewłaściwego działania należy odłączyć maszynę z sieci i powiadomić przełożonego

- Sprawne działanie urządzenia zależy od stosowania się do DTR maszyny, instrukcji BHP, należytej konserwacji i właściwego dozoru.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |
| ……………………………. | ……………………………. |