INSTRUKCJA BHP

PRZY OBSŁUDZE PŁYTY INDUKCYJNEJ

- UWAGI OGÓLNE

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY:

- Ukończone 18 lat (osoba młodociana podczas praktycznej nauki zawodu musi być nadzorowana przez instruktora)

- Został pouczony o sposobie użytkowania urządzeń indukcyjnych

- Przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, zasadami bhp i p.poż.

- Stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

- Posiadanie wymaganych predyspozycji psychiczne i fizyczne

- Ubrany w odzież ochronną wymaganą dla danego stanowiska

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Urządzenie należy umieścić w miejscu zapewniającym dobrą wentylację oraz z dala od materiałów łatwopalnych (firany, tapeta), z daleka od nagrzewających się urządzeń kuchennych

- Dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi

- Sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń korpusu urządzenia, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone

- Sprawdzić czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdko przyłączeniowe

- Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

- ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

- Na panelu wybrać moc grzewczą płyty urządzenia oraz czas w minutniku

- Używać wyłącznie nadających się do gotowania indukcyjnego naczyń, o odpowiedniej średnicy (w przypadku gdy użyte zostanie naczynie niewłaściwe, nie zostanie rozpoznane)

- Należy zapobiegać wnikaniu cieczy do urządzenia i kipieniu wody podczas gotowania.

NIE WOLNO:

- Wykonywać samodzielnych prac konserwacyjnych i naprawczych płyty indukcyjnej

- Dotykać rozgrzanej płyty indukcyjnej

- Umieszczać pomiędzy naczyniem i powierzchnią blatu ceramicznego papier, karton, tekstylia, ponieważ mogą się one zapalić

- Kłaść na blacie ceramicznym przedmiotów tj. zamknięte puszki, folia aluminiowa, sztućce, biżuteria, zegarki ora inne, niż wskazuje producent naczynia do gotowania

- Zbliżać się do urządzeń indukcyjnych osobom posiadającym rozrusznik serca

- Kłaść na blacie ceramicznym kart kredytowych i/lub telefonicznych, kaset magnetofonowych oraz innych przedmiotów wrażliwych na oddziaływanie pola magnetycznego.

- Używać powierzchni płyty jako blatu do odstawiania przedmiotów.

- Myć płyty pod bieżącą wodą (wkładać do wody)

- Obsługiwać kuchenkę z mokrymi rękoma

- Dotykać obudowy podczas gotowania, kiedy jest rozgrzana oraz bezpośrednio po zakończeniu procesu - wystudzić

- Oczyszczać płytę pod napięciem lub gorący, przed ostygnięciem

- Dopuszczać do obsługi osoby niepowołane

- Zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi

- Postępować w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi instrukcjami i poleceniami nadzoru

- NAKAZUJE SIĘ

- Używać obowiązujące ochrony osobiste i rękawice ochronne

- Utrzymywać w porządku miejsce pracy

- Utrzymywać posadzkę w czystości i suchą

- Zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- W razie pojawienia się szczelin lub pęknięć płyty ceramicznej należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie indukcyjne i odłączyć je od instalacji elektrycznej. Nie dotykać żadnych części we wnętrzu urządzenia.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, wyjąc wtyczkę przewodu zasilającego gniazdka sieciowego, pozastawiać do wystygnięcia

- Czyścić powierzchnię miękką, wilgotną ściereczka i wskazanymi przez producenta środkami, które nie rysują powierzchni i nie są na tyle ciekłe aby dostać się do środka urządzenia.

- Uporządkować stanowisko pracy.

- ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- Wady i / lub uszkodzenia urządzenia należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu

- Kuchenka indukcyjna, w której stwierdzono uszkodzenie w czasie pracy, powinna być niezwłocznie odłączona od zasilania

- Bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |