INSTRUKCJA BHP PRZY OBSŁUDZE SZATKOWNICY

- UWAGI OGÓLNE

WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY:

- Ukończone 18 lat (osoba młodociana podczas praktycznej nauki zawodu musi być nadzorowana przez instruktora)

- Został pouczony o sposobie użytkowania szatkownicy

- Przejście odpowiedniego instruktażu zawodowego, zapoznanie się z instrukcją obsługi, zasadami bhp i p.poż.

- Stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim

- Posiadanie wymaganych predyspozycji psychiczne i fizyczne

- Ubrany w odzież ochronną wymaganą dla danego stanowiska

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Urządzenie należy umieścić w miejscu zapewniającym dobrą wentylację o niskiej wilgotności (nie na otwartej przestrzeni)

- Gniazdo wtykowe usytuować tak, aby przewód przyłączeniowy nie był narażony na uszkodzenia i nie przeszkadzał w obsłudze

- Zachować odpowiednią, sugerowana przez producenta przestrzeń oraz właściwe oświetlenie

- Dokładnie zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi

- Sprawdzić czy nie ma widocznych uszkodzeń korpusu urządzenia, czy przewód zasilający i wtyczka nie są uszkodzone

- Sprawdzić czy nie jest uszkodzone lub zanieczyszczone gniazdko przyłączeniowe

- Zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu

- ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY

- Usunąć wszelkie niepotrzebne przedmioty z wydzielonej strefy i przygotować produkty przeznaczone do rozdrabniania

- Warzywa przeznaczone do rozdrabniania, cięcia należy wkładać przez specjalne otwory technologiczne tj. wsyp samozbierający lub lej wsadowy,

- Zwracać uwagę, aby podczas rozdrabniania nie dostały się do wsypu twarde przedmioty i inne zanieczyszczenia,

- Zachować szczególną ostrożność przy myciu tarcz rozdrabniających,

- Zwracać uwagę na równomierne odbieranie (zsypywanie się) rozdrobnionych warzyw,

- Zwracać uwagę aby tarcze rozdrabniające były pewnie zamocowane na wałku napędowym szatkownicy,

- Nie dopuszczać do zatkania otworu zsypowego

NIE WOLNO:

- Wykonywać samodzielnych prac konserwacyjnych i naprawczych szatkownicy

- Dopuszczać do obsługi osoby niepowołane

- Zdejmować lub manipulować fabrycznymi osłonami ochronnymi

- Postępować w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, szczegółowymi instrukcjami i poleceniami nadzoru

- Używać szatkownicy kapusty niezgodnie z przeznaczeniem.

- W trakcie obsługi szatkownicy kapusty nosić ozdób dłoni np.: pierścionek bransoleta, łańcuszek, zegarek itp.,pły

- Użytkować szatkownicy kapusty i wyposażenia niesprawnych technicznie

- Blokować mikro wyłącznika,

- Wkładać rąk pod pokrywę, do wsypu,

- Popychać ręką produkty w czasie rozdrabniania,

- Kroić warzywa mrożone,

- Dotykać tarcz roboczych i innych części będących w ruchu

- Zdejmować pokrywy w czasie pracy,

- Wkładać i wyjmować wtyczki z gniazda wtykowego mokrą ręką,

- Myć i konserwować szatkownicę będącą pod napięciem,

- Myć szatkownicy strumieniem wody

- NAKAZUJE SIĘ

- Używać obowiązujące ochrony osobiste i rękawice ochronne

- Utrzymywać w porządku miejsce pracy, Utrzymywać posadzkę w czystości i suchą

- Zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, wyjąc wtyczkę przewodu zasilającego gniazdka sieciowego, pozastawiać do wystygnięcia

- Szatkownicę i tarcze rozdrabniające myć po każdorazowym użyciu ciepłą wodą z dodatkiem płynów do mycia, które ulegają biodegradacji, wytrzeć do sucha,

- Powierzchnie zewnętrzne myć wodą z dodatkiem płynów do mycia naczyń ulegających biodegradacji

- Przestrzegać, aby narzędzia robocze (tnące, rozdrabniające) były zawsze odpowiednio ostre (w przypadku stępienia oddać do warsztatu mechanicznego w celu naostrzenia)

- Uporządkować stanowisko pracy.

- ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

- Wady i / lub uszkodzenia urządzenia należy niezwłocznie zgłaszać przełożonemu

- Szatkownica, w której stwierdzono uszkodzenie w czasie pracy, powina być niezwłocznie odłączony od zasilania

- Bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym

- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |