INSTRUKCJA BHP DLA STACJI OBSŁUGI KLIMATYZACJI

- UWAGI OGÓLNE

Stacje obsługi klimatyzacji to przenośne urządzenia sterowane ręcznie oraz automatycznie, dedykowane do obsługi klimatyzacji w pojazdach. Urządzenia te służą do odpompowania, oczyszczenia i odzyskania czynnika chłodniczego, sprawdzania szczelności instalacji i do napełniania układu klimatyzacji.

Do prac związanych ze stacją obsługi klimatyzacji może przystąpić pracownik, który:

- Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP i ppoż.

- Posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy;

- Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Ukończył 18 lat.

- Jest zapoznany z instrukcją obsługi danego urządzenia oraz DTR.

- Ukończył instruktaż ogólny i stanowiskowy na danym stanowisku

- Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.

- Stosuje odzież ochronną wskazaną dla danego stanowiska (rękawiczki oraz okulary ochronne by chronić skórę oraz oczy przed ewentualnym działaniem czynnika chłodniczego).

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- W celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, pracownik powinien szczegółowo zapoznać się z instrukcją obsługi stacji.

- Należy sprawdzić typ czynnika przed włączeniem (jeśli zostanie dodany czynnik innego typu, grozi to znacznym uszkodzeniem układu klimatyzacji oraz wyposażenia służącego do serwisowania).

- Należy używać tylko takich zewnętrznych butli z czynnikiem chłodniczym, które są wyposażone w zawory bezpieczeństwa i dopuszczone zgodnie z odpowiednimi normami.

- Upewnić się, że zawory niskiego i wysokiego ciśnienia są zamknięte przed podłączeniem urządzenia do klimatyzacji. Nie przybliżać węża do urządzeń wirujących oraz grzewczych w aucie, tj. wentylator oraz chłodnica.

- CZYNNOSCI PODCZAS PRACY

- Praca urządzenia musi być stale nadzorowana.

- Urządzenie należy ustawić wszystkimi czterema kółkami na płaskim podłożu, aby zapewnić poziome ustawienie podczas pracy; użyć hamulca zapobiegającego stoczeniu się maszyny.

- Parametry do serwisowania klimatyzacji odczytać w dokumentacji serwisowej danego pojazdu.

- Podczas pracy z czynnikiem chłodzącym należy używać rękawic i okularów ochronnych (unikać bezpośredniego kontaktu z czynnikiem, możliwość poparzenia lub utraty wzroku przy kontakcie z oczami; w przypadku zetknięcia się czynnika ze skórą, należy natychmiast zdjąć odzież i przemyć miejsce na skórze dużą ilością wody).

- Należy unikać wdychania oparów czynnika chłodzącego i utrzymywać dobrą wentylację w pomieszczeniu (opary mogą podrażnić oczy i drogi oddechowe; po dostaniu się czynnika do oczu, przemywać je wodą przez 15 minut. Na końcu zgłosić się do lekarza, nawet jeśli oczy nie bolą).

- Przed wyłączeniem urządzenia upewnić się, że poszczególne fazy zakończyły się i wszystkie zawory i kurki są zamknięte. W ten sposób uniknie się przedostawania czynnika do otoczenia. Ostrożnie odłączyć węże do napełniania, ponieważ mogą zawierać jeszcze czynnik chłodniczy pod ciśnieniem.

- Należy wymieniać zapełnione filtry z osuszaczami, zwracając uwagę na prawidłowe umiejscowienie nowego wkładu (zużyty filtr powinien zostać odstawiony do punktu utylizacji).

- Czynnik chłodniczy, który nie będzie już wykorzystywany, należy oddać do dystrybutora gazów w celu dalszej utylizacji. Olej odzyskany z czynnika chłodniczego powinien zostać odstawiony do odpowiedniego punktu odbioru.

- Urządzenie należy zawsze transportować w pozycji pracy. Nie kłaść urządzenia na bok, ponieważ może wylać się olej z pompy.

- CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE

- Używanie czynnika w miejscach narażonych na eksplozje, w pobliżu ognia oraz iskier; nie wolno stosować ognia, spawać ani palić papierosów (wysoka temperatura i promieniowanie ultrafioletowe powodują chemiczny rozkład substancji i oparów).

- Dokonywanie samowolnych napraw i zdejmowanie osłon.

- Obsługa w obecności dzieci oraz osób nieuprawnionych.

- Wystawianie urządzenia na słońce oraz deszcz.

- Zmiana oryginalnej butli wewnętrznej urządzenia (napełnianie czynnikiem musi zawsze odbywać się przez butlę zewnętrzną).

- Podczas pracy urządzenia nie wolno włączać ani odłączać wtyczki przewodu zasilającego.

- CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Po zakończeniu czynności z urządzeniem należy zawsze najpierw usunąć wtyczkę z gniazdka, urządzenie oczyścić i odstawić w wyznaczone miejsce, a zużyte filtry i substancje zutylizować.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |
| ……………………………. | ……………………………. |