INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI WIRÓWKI

- UWAGI OGÓLNE

Do wykonywania prac związanych z obsługą wirówki może być dopuszczony personel, który spełnia następujące warunki:

- posiada wymagane kwalifikacje do pracy na wyznaczonym stanowisku;

- posiada właściwy stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim;

- zapoznał się z instrukcją obsługi i przeszedł przeszkolenie BHP;

- stosuje odzież ochronną: fartuch, obuwie, rękawiczki, gogle.

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- zapoznać się z instrukcją obsługi

- przed włączeniem wirówki należy dokładnie skontrolować stan obudowy, osłon, gniazd zasilających oraz kabla, celem zapewnienia płynnego przebiegu pracy, uniknięcia uszkodzeń urządzenia lub jego akcesoriów,

- przygotować wirówkę do zadań poprzez podłączenie do sieci zasilającej,

- zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu.

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

Zasadnicze czynności podczas pracy:

- zwracać uwagę na wykonywane czynności,

- zachowywać prawidłową pozycję ciała przy wykonywaniu pracy,

- zapewnić wystarczającą przestrzeń, oświetlenie oraz wentylację stanowiska pracy,

- stosować materiały zakaźne wyłącznie w zamkniętych probówkach,

- nie odwirowywać materiałów wybuchowych i łatwopalnych,

- nie wirować substancji, które mogłyby reagować w wyniku dostarczenia wysokiej energii w trakcie wirowania,

- naczynia napełniać poza wirówką,

- obciążyć wszystkie otwory wirników,

- probówki powinny być wkładane symetrycznie i równomiernie obciążane; nie jest dozwolone obciążenie niesymetryczne otworów wirnika,

- nie dopuścić do użytkowania wirówki przez osoby nieupoważnione.

- CZYNNOSCI ZABRONIONE

- samowolne naprawiania urządzeń, sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego zasilanego energią elektryczną;

- stawianie na wirówce ciężkich przedmiotów i rozlewanie płynów;

- wirowanie materiałów, które mogą po wystawieniu na działanie powietrza wytwarzać mieszaniny łatwopalne lub wybuchowe;

- otwieranie pokrywy ręcznie awaryjnie, kiedy wirnik jeszcze się obraca (należy sprawdzić stan wirnika przez wizjer);

- stosowanie wirników, probówek i wkładek redukcyjnych z oznakami korozji lub innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

- CZYNNOSCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- przeprowadzić właściwe procedury dezynfekcji, jeśli niebezpieczne substancje zanieczyściły wirówkę albo jej akcesoria,

- unikać korozji sprzętu stosując dokładną konserwację,

- wyłączyć zasilanie sprzętu wyjmując wtyczkę z gniazda,

- uporządkować stanowisko pracy, zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób niepowołanych.

Postępowanie w razie awarii:

W razie pożaru ściśle stosować się do instrukcji ochrony przeciwpożarowej, z którą powinien być zapoznany każdy pracownik.

UWAGA:

- W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu wirówki, urządzenie wyłączyć i fakt ten zgłosić przełożonemu.

- Każdy wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim zdarzył się wypadek.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |
| …………………….. | …………………………. |