INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI PISTOLETU LAKIERNICZEGO

- UWAGI OGÓLNE

Sprzęt może być obsługiwany wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony personel.

Przed uruchomieniem zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i konserwacji.

Pistolet lakierniczy zasilany jest ciśnieniem sprężonego powietrza, dlatego należy zawsze zachowywać szczególne środki ostrożności przy pracy. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego danego urządzenia. Zawsze używaj węży z odprowadzeniem elektrostatycznym.

Do prac związanych ze obsługą pistoletu lakierniczego może przystąpić pracownik, który:

- Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP i ppoż.

- Posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy;

- Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Ukończył 18 lat.

- Jest zapoznany z instrukcją obsługi danego urządzenia oraz DTR.

- Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.

- Stosuje odzież ochronną wskazaną dla stanowiska.

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Przed uruchomieniem urządzenia sprawdzić czy gniazdo sieciowe posiada zacisk masy podłączony do uziemienia.

- Przed rozpoczęciem malowania sprawdzić czy wszystkie elementy znajdujące się w strefie rozpylania są prawidłowo uziemione.

- Skrzynka zasilacza powinna zostać bezwzględnie umieszczona poza strefą rozpylania.

- Nie używać sprzętu jeżeli wentylacja wywiewna kabiny nie działa.

- Nigdy nie stosować przewodów powietrznych, jeżeli występuje ryzyko uchodzenia powietrza.

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

- Sprawdź czy wszystkie elementy pistoletu są sprawne, poprawnie zamontowane i dobrze dokręcone.

- Zawsze używać maskę lakierniczą, rękawic, okularów oraz odpowiedniego kombinezonu lakierniczego.

- Używać sprzętu tylko i wyłącznie w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

- Trzymać zawsze pistolet prostopadle do powierzchni malowanej i równolegle rozprowadzać nim materiał.

- Nigdy nie stosować zbiorników z tworzyw sztucznych. Wszystkie przedmioty i powierzchnie znajdujące się w promieniu 4 metrów od pistoletu powinny być podłączone do uziemienia.

- Używać wyłącznie szczelnych węży oraz złączy.

- Używać tylko takich produktów, które są dedykowane dla danego urządzenia i zalecane prze producenta (farby, rozpuszczalniki, inne akcesoria).

- Zapoznawać się z instrukcjami producentów stosowanych farb i rozpuszczalników.

- Zawsze zamykać opakowania użytych rozpuszczalników i farby.

- Nigdy nie zatykać otworów wylotowych dyszy palcami.

- Zawsze odłączać sprężone powietrze przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych

- Nigdy nie kierować pistoletu dyszą wylotową w stronę ludzi, zwierząt i siebie.

- Utrzymywać strefę rozpylania w czystości.

- CZYNOŚCI NIEDOZWOLONE

- Nigdy nie zanurzać pistoletu.

- Nigdy nie stosować rozpuszczalników czyszczących o temperaturze zapłonu poniżej 30°C

- Nigdy nie uruchamiać funkcji elektrostatycznej w czasie operacji czyszczenia lub zanim nie zostanie całkowicie usunięty rozpuszczalnik oraz opary powstałe w czasie czyszczenia.

- Nigdy nie stosować do czyszczenia pistoletu metalowych lub tnących narzędzi (posługiwać się miękką szmatą nasączoną rozpuszczalnikiem; osuszyć natychmiast pistolet strumieniem powietrza).

- Nigdy nie modyfikować sprzętu na własną rękę.

- Nigdy nie palić papierosów i nie używać otwartego ognia w pomieszczeniach gdzie trwa lakierowanie.

- Nigdy nie przechować farb i rozpuszczalników w pomieszczeniach gdzie odbywa się malowanie.

- CZYNNOŚĆI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Zawsze czyścić pistolet głowicą skierowaną do dołu.

- Czynności czyszczenia powinny być przeprowadzane w pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji w celu usunięcia oparów rozpuszczalnika.

- Do czyszczenia stosować możliwie jak najmniej toksyczne rozpuszczalniki jedynie w ilości niezbędnej dla prawidłowego oczyszczenia sprzętu.

- Jeżeli w czasie operacji czyszczenia zostanie stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenie, nie uruchamiać ponownie sprzętu elektrostatycznego przed dokładnym sprawdzeniem jego działania.

- Pozostawić pomieszczenie w czystości.

- Usuwnąć wszelkie zbędne odpady.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |
| ……………………………. | ……………………………. |