## INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI SUSZARNI

- UWAGI OGÓLNE

Do prac w suszarni może przystąpić pracownik, który:

- Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP i ppoż.

- Posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy.

- Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Ukończył 18 lat.

- Jest zapoznany z instrukcją obsługi suszarni oraz DTR.

- Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.

- Stosuje odzież ochronną wskazaną dla stanowiska.

- CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

- Przed rozpoczęciem pracy suszarni sprawdzić jej stan techniczny oraz zainstalowane instalacje: grzejną, wentylacyjną, nawilżającą, układ regulacji parametrów powietrza suszącego lub automatykę sterującą.

- Dokonać załadunku produktów do suszarni na paletach za pomocą wózków widłowych, szynowych lub bezszynowych.

- Załadunek suszarni powinien być dokonywany przynajmniej przez dwie osoby, z których jedna wykonuje pracę a druga ubezpiecza pracującego.

- Przed zamknięciem wrót suszami osoba zamykająca ma obowiązek upewnić się, czy w suszarni nikt nie pozostał (ta sama osoba zamyka i otwiera wrota suszarni).

- Po dokonaniu załadunku zasunąć wrota suszarni.

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

- Włączanie poszczególnych instalacji suszarni oraz układu pomiarowo-kontrolnego/mikroprocesora.

- Obserwowanie zmian parametrów wilgotności w suszarni.

- Pobieranie próbek kontrolnych do badań.

- Nadzorowanie pracy urządzeń do suszenia.

- Ustawianie i regulowanie poszczególnych zespołów roboczych suszarni.

- CZYNNOSCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Po zakończonym cyklu suszarkę wyłączyć.

- Po otwarciu wrót, ochłodzeniu, wyładować materiał z suszarni.

- W razie powstania jakiejkolwiek awarii w pracy suszarni, przerwać dopływ prądu lub pary a następnie powiadomić bezpośredniego przełożonego.

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Zabrania się wchodzenia do wszelkich pomieszczeń suszarniczych (komór, tuneli) w których temperatura przekracza 40°C.

- Niedopuszczalne jest stosowanie psychrometrów lub termometrów wymagających wchodzenia do suszarni w celu dokonania odczytów.

- Nie można bezpośrednio z suszarni wychodzić na zimne powietrze.

- Zabrania się wchodzenia do komory suszarni z otwartym ogniem.

- Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw.

- UWAGI KOŃCOWE

- Naprawy urządzeń parowych i elektrycznych należy dokonywać po uprzednim odłączeniu dopływu pary lub prądu i zawieszeniu w odpowiednich tabliczek informacyjnych z napisem: „REMONT NIE WŁĄCZAĆ!”.

- W razie zapalenia się w suszarni wsadu, lub sadzy w kanałach postępować zgodnie z właściwymi instrukcjami przeciwpożarowymi.

- Pomieszczenie, w którym znajduje się suszarnia należy wyposażyć w gaśnice śniegowe, a obsługę suszarni odpowiednio przeszkolić o sposobie ich używania.

PAMIĘTAJ!

Zasadniczym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego są warunki klimatyczne panujące w suszarni.

| OPRACOWAŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- |
| ……………………………. | ……………………………. |