INSTRUKCJA BHP OBSŁUGI SUSZARKI BĘBNOWEJ

- UWAGI OGÓLNE

Do wykonywania pracy na stanowisku roboczym, może być dopuszczony pracownik, który spełnia następujące warunki:

- posiada wymagane kwalifikacje do bezpiecznego użytkowania suszarki bębnowej;

- ma właściwy stan zdrowia potwierdzony świadectwem lekarskim;

- zapoznał się z instrukcją obsługi i przeszedł przeszkolenie z zasad bhp.

- CZYNNOSCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Przed pierwszym użyciem suszarki bębnowej należy:

- sprawdzić czy zostały usunięte zabezpieczenia transportowe;

- sprawdzić czy suszarka nie znajduje się w pomieszczeniu, gdzie temperatura może paść poniżej 0’C;

- sprawdzić czy suszarka jest ustawiona równo i stabilnie na twardym podłożu (zastosować antypoślizgowe nóżki, zapobiegające ześlizgnięciu się suszarki);

- sprawdzić czy suszarka jest ustawiona w takim miejscu, aby była zapewniona właściwa wentylacja. Powietrze w otoczeniu urządzenia nie powinno zawierać cząsteczek pyłów.

- Urządzenie nie powinno dotykać ściany czy sąsiednich elementów.

Podstawowe czynności przed rozpoczęciem pracy:

- Przejrzeć tekstylia dedykowane do suszenia i włożyć do suszarki odpowiednią ilość.

- Zamknąć drzwiczki suszarki (dociskając je).

- Sprawdzić odpływ wody.

- Wybrać i nastawić pożądany program suszenia.

- Należy nastawić temperaturę suszenia oraz ilość obrotów wirowania.

- Włączamy suszarkę.

- CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

Zasadnicze czynności podczas pracy:

- Nie otwierać drzwiczek suszarki podczas procesu suszenia.

- Nie zmieniać ustawień w trakcie pracy urządzenia.

- Nie dotykać drzwiczek suszarki, które podczas pracy ulegają nagrzaniu.

- Tylna ścianka urządzenia może być gorąca - niebezpieczeństwo oparzeń

- CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Pracownikowi zabrania się:

- Suszenia odzieży zabrudzonej środkami zawierającymi rozpuszczalniki.

- Sztuki bielizny zawierające lateks, elementy gumowe, czepki pod prysznic i do kąpieli oraz bielizna lub pokrowce z gumy piankowej, zabrania się suszyć w suszarce bębnowej.

- Samowolnego naprawiania urządzenia bez wiedzy przełożonego.

- Używania wyeksploatowanego węża gumowego do odprowadzenia wody z suszarki.

- Dzieciom nie należy pozwalać na zabawę urządzeniem.

- PODSTAWOWE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Wyłączyć suszarkę (po zgaśnięciu kontrolnej lampki) i wyjąć z gniazda wtyczkę zasilającą (zapobiegając niebezpieczeństwu uderzenia pioruna bądź przepięciom).

- Sprawdzić czy program suszenia jest skończony i czy woda została z suszarki wypompowana.

- Wyjąć pranie z bębna i sprawdzić czy bęben został całkowicie opróżniony.

- Pozostawić drzwiczki półprzymknięte, aby umożliwić suszenie wnętrza.

- Wyczyścić filtry (po wyjęciu należy je obowiązkowo włożyć przed następnym suszeniem).

- Skraplacz po każdym czyszczeniu należy obowiązkowo wstawić ponownie do kanału wentylacyjnego.

PRZYGOTOWAŁ:                                                                                                    ZATWIERDZIŁ